ЗАО «ЭМПИЛС»

Ведущий российский производитель ЛКМ

КОЛЕРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

для дистрибьюторов

Полный комплект оборудования, колорантов и сопровождения

Издание 2026 · Версия 1.0

8 (800) 200-49-11

www.empils.ru

Ростов-на-Дону · 1-й Машиностроительный пер., 21

# Содержание

1. Введение: Эмпилс — ведущий российский производитель ЛКМ	3

2. Что такое колеровка и зачем она нужна	4

3. Компоненты колеровочной системы Эмпилс	5

4. Базовые продукты под колеровку	6

5. Колоранты MONICOLOR PRO (16 цветов)	8

6. Колеровочное оборудование: COROB D180 + MultiSpeed CABO	10

7. Программное обеспечение Innovatint	13

8. Цветовые веера и каталоги	14

9. Маркетинговые материалы	15

10. Где ставить оборудование в магазине	16

11. Оформление зоны колеровки	17

12. Требования к помещению	18

13. Этапы установки и пуско-наладки	19

14. Условия предоставления оборудования	20

15. Эксплуатация и техобслуживание	21

16. Сервисная поддержка и контакты	23

Как пользоваться буклетом:

# 1. Введение

## Эмпилс — ведущий российский производитель ЛКМ

ЗАО «Эмпилс» — один из ведущих российских производителей лакокрасочных материалов. История химического производства на площадке в Ростове-на-Дону ведётся с 1920 года, бренд «ЭМПИЛС» существует более 35 лет. Сегодня Эмпилс производит полный спектр ЛКМ — от бытовых красок до промышленных эмалей — на собственном заводе в Ростове-на-Дону (1-й Машиностроительный пер., 21).

Современный портфель брендов Эмпилс включает пять линеек, покрывающих все основные сегменты рынка ЛКМ: AvantGarde (премиум-сегмент: интерьерные и фасадные краски), NEWTONE (средний сегмент: интерьерные моющиеся, фасадные силиконовые краски), ОРЕОЛ (массовый сегмент: интерьерные, фасадные краски, эмали), РАСЦВЕТ (алкидные эмали ПФ-115), ПРОСТОКРАШЕНО (бюджетные эмали ПФ-115). Все пять линеек имеют базовые продукты под автоматическую колеровку — это позволяет дистрибьютору получить единый колеровочный сервис на весь ассортимент.

Цель буклета — дать дистрибьютору готовое практическое руководство по запуску и эксплуатации зоны колеровки Эмпилс в торговой точке. Буклет содержит конкретные SKU, технические характеристики оборудования, регламенты установки и эксплуатации, коммерческие условия и контактные данные специалистов. После прочтения у дистрибьютора должно сложиться полное понимание: что закупать, где ставить, как оформлять зону, как эксплуатировать и к кому обращаться при сбоях.

Ключевые цифры колеровочной системы Эмпилс 5 линеек базовых продуктов под колеровку (AvantGarde, NEWTONE, ОРЕОЛ, РАСЦВЕТ, ПРОСТОКРАШЕНО) 16 колорантов MONICOLOR PRO (с долей пигмента от 7% до 65%) 8 поддерживаемых цветовых каталогов (RAL, NCS, Symphony, Caparol, Dulux, Monicolor, Colorgrain) Дозатор COROB D180 + автоматический миксер MultiSpeed CABO ПО Innovatint 3/4 — управление колеровкой и печать этикеток Условная плата 700 руб/мес за оборудование при выполнении плана колеровки

# 2. Что такое колеровка и зачем она нужна

## Определение

Колеровка — это процесс получения краски заданного цвета путём добавления пигментных паст (колорантов) в базовую белую или прозрачную краску непосредственно в точке продажи. В базе данных колеровочного программного обеспечения выбирается нужный цвет, машина автоматически дозирует колоранты по рецептуре в банку с базовой краской, после чего краска перемешивается до однородной массы. Готовый колерованный продукт можно сразу выдавать покупателю.

## Преимущества колеровки для дистрибьютора

По сравнению с продажей готовых цветных красок (когда каждый цвет — отдельная SKU на складе), колеровочная система даёт ряд неоспоримых преимуществ, которые напрямую влияют на экономику дистрибьюторского бизнеса:

- Неограниченный выбор цветов — можно получить краску любого цвета за считанные минуты прямо в магазине. В базе данных Эмпилс — более 8 поддерживаемых каталогов (RAL, NCS, Symphony и др.), суммарно десятки тысяч оттенков.

- Гарантия попадания в цвет — пигментные пасты MONICOLOR PRO производятся по жёстким стандартам, рецептуры калиброваны под конкретные базовые краски Эмпилс. Это исключает сюрпризы «получилось не то».

- Повторное воспроизведение цвета — если покупатель вернётся через месяц за ещё одной банкой того же цвета, колеровочная машина выдаст идентичный результат с точностью до миллилитра.

- Сохранение свойств краски — колоранты MONICOLOR PRO совместимы со всеми базовыми красками Эмпилс и не ухудшают их физико-механические свойства (стойкость к мытью, истиранию, атмосферным воздействиям).

- Экономичность и оптимизация склада — вместо 50+ SKU готовых цветных красок на складе достаточно держать 5–6 базовых белых красок и 16 колорантов. Это снижает замороженные в складе средства и упрощает управление остатками.

## Бизнес-смысл для дистрибьютора

- Рост среднего чека — покупатель, выбравший цвет, берёт не 1 банку, а комплект под весь объект (стены, потолок, двери), и готов платить за готовый цвет.

- Дифференциация от конкурентов — магазин с колеровочной зоной выигрывает у тех, кто продаёт только готовые цвета — у него в 20 раз больше выбора оттенков.

- Привязку покупателя — если покупатель заколеровал краску у вас, он вернётся к вам же за дополнительной банкой — другие машины дадут немного другой оттенок.

- Услуги профи — дизайнеры, маляры, бригадиры предпочитают работать с магазинами, где есть колеровка — это стабильный канал B2B-продаж.

# 3. Компоненты колеровочной системы Эмпилс

Современная высококачественная колеровочная система Эмпилс состоит из шести взаимоувязанных компонентов. Все они контролируются на заводе и калибруются друг под друга — именно поэтому у дистрибьютора всегда получается точный результат.

| № | Компонент | Что это | Где описан в буклете |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базовые краски | Краски с контролируемым цветовым тоном, насыщенностью и заполнением тары, в которые вводятся колоранты. Практически все краски Эмпилс являются базисными и колеруются по системе. | Раздел 4 |
| 2 | Пигментные пасты (колоранты) | Пигментные дисперсии MONICOLOR PRO — 16 цветов с долей пигмента от 7% до 65%. Цвет, цветосила и реологические свойства контролируются. | Раздел 5 |
| 3 | Рецептуры и ПО | Рецептуры определяют комбинацию и количество пигментных паст для каждого цвета. ПО Innovatint 3/4 управляет дозатором, ведёт статистику, печатает этикетки. | Раздел 7 |
| 4 | Дозирующее оборудование | Дозатор COROB D180 — автоматически дозирует колоранты в банку с базовой краской по рецептуре. Точность — доли миллилитра. | Раздел 6 |
| 5 | Смеситель (миксер) | MultiSpeed CABO — автоматический гироскопический миксер, перемешивает краску с колорантами до однородной массы. | Раздел 6 |
| 6 | Маркетинговые материалы | Рекламная стойка NEWTONE, цветовые веера RAL K7 и NCS index 1950, каталоги цветов, демонстрационные образцы выкрасок. | Разделы 8–9 |

Все 6 компонентов — от одного поставщика, что гарантирует их совместимость и точность результата.

## Дополнительные компоненты (опционально)

# 4. Базовые продукты под колеровку

Базовые краски — это краски с контролируемым цветовым тоном, насыщенностью и заполнением тары, в которые вводятся колоранты MONICOLOR PRO для получения требуемого оттенка. Практически все краски Эмпилс поставляются как базисные и колеруются по единой системе. Для автоматической колеровки предназначены 11 SKU из пяти линеек брендов.

## 4.1. Продукция под автоматическую колеровку

### Линейка AvantGarde (премиум-сегмент)

| Наименование продукта | База | Фасовки |
| --- | --- | --- |
| Краска интерьерная моющаяся AvantGarde | А и С | 0,7 л / 4,5 л / 8,5 л |
| Краска фасадная AvantGarde | А и С | 4,5 л / 8,5 л |

### Линейка NEWTONE (средний сегмент)

| Наименование продукта | Тип | База | Фасовки |
| --- | --- | --- | --- |
| NEWTONE INTERIO суперстойкая интерьерная латексная | Интерьерная | А и С | 0,8 / 4,5 / 8,5 л |
| NEWTONE MODERN PRO фасадная силиконовая | Фасадная | А и С | 0,8 / 4,5 / 8,5 л |
| NEWTONE LOTUS 3 моющаяся интерьерная | Интерьерная моющаяся | А и С | 0,8 / 4,5 / 8,5 л |
| NEWTONE LOTUS 7 моющаяся интерьерная | Интерьерная моющаяся | А и С | 0,8 / 4,5 / 8,5 л |
| NEWTONE LOTUS 20 моющаяся интерьерная | Интерьерная моющаяся | А и С | 0,8 / 4,5 / 8,5 л |

### Линейка ОРЕОЛ (массовый сегмент)

| Наименование продукта | Тип | База | Фасовки |
| --- | --- | --- | --- |
| Краска «ОРЕОЛ» для интерьеров моющаяся | Интерьерная моющаяся | А и С | 2,2 л / 9 л |
| Краска «ОРЕОЛ» для фасадов | Фасадная | А и С | 4,5 л / 9 л |
| Эмаль акриловая «ОРЕОЛ» | Эмаль | А и С | 0,9 (0,8) кг / 1,9 кг |
| Эмаль по пластику «ОРЕОЛ» (белая) | Эмаль по пластику | — | 0,9 кг |

### Линейки РАСЦВЕТ и ПРОСТОКРАШЕНО (алкидные эмали)

| Наименование продукта | Тип | База | Фасовки |
| --- | --- | --- | --- |
| Эмаль «РАСЦВЕТ» ПФ-115 Универсальная (белая) | Алкидная эмаль | — | 0,9 / 1,9 / 2,7 кг |
| Эмаль «ПРОСТОКРАШЕНО» ПФ-115 для наружных и внутренних работ (белая) | Алкидная эмаль | — | 0,9 / 1,9 / 2,7 кг |

## 4.2. Рекомендуемые объёмы колеровки

| Бренд | Рекомендуемый объём колеровки в месяц | Годовой объём с одной машины |
| --- | --- | --- |
| NEWTONE | 1 500 кг | 18 000 кг/год |
| AvantGarde | 2 000 кг | 24 000 кг/год |
| ОРЕОЛ | по плану (не менее 500 кг) | 6 000 кг/год |
| ИТОГО с одной машины | ≈ 4 000 кг/мес | ≈ 48 000 кг/год |

Минимальное условие предоставления оборудования Во втором сезоне работы дистрибьютор обязан выйти на объём колеровки не менее 24 тонн/год (2 тонны/мес) с одной машины. При невыполнении плана Эмпилс оставляет за собой право пересмотреть условия аренды оборудования (700 руб/мес).

# 5. Колоранты MONICOLOR PRO

Пигментные пасты MONICOLOR PRO — это пигментные дисперсии, цвет, цветосила и реологические свойства которых тщательно контролируются на производстве. Они изготавливаются по жёстким стандартам, гарантирующим точную повторяемость цвета при каждой колеровке. Колеранты MONICOLOR PRO совместимы со всеми базовыми красками Эмпилс и не снижают их физико-механические свойства.

## 5.1. Состав колорантного набора

Колерантный набор MONICOLOR PRO включает 16 цветов с различной долей пигмента (от 7% до 65%). Доля пигмента определяет красящую способность колоранта — чем выше процент, тем меньше колоранта нужно для получения насыщенного цвета. Это важно для расчёта расхода колорантов и планирования закупок.

| № | Код колоранта | Доля пигмента, % | Группа по насыщенности | Уровень расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MONICOLOR PRO 1 | 65% | Высококонцентрированный | Очень низкий |
| 2 | MONICOLOR PRO 2 | 20% | Среднеконцентрированный | Средний |
| 3 | MONICOLOR PRO 3 | 37% | Среднеконцентрированный | Средний |
| 4 | MONICOLOR PRO 4 | 20% | Среднеконцентрированный | Средний |
| 5 | MONICOLOR PRO 5 | 55% | Высококонцентрированный | Низкий |
| 6 | MONICOLOR PRO 6 | 29% | Среднеконцентрированный | Средний |
| 7 | MONICOLOR PRO 7 | 10% | Низкоконцентрированный | Высокий |
| 8 | MONICOLOR PRO 8 | 37% | Среднеконцентрированный | Средний |
| 9 | MONICOLOR PRO 9 | 65% | Высококонцентрированный | Очень низкий |
| 10 | MONICOLOR PRO 10 | 25% | Среднеконцентрированный | Средний |
| 11 | MONICOLOR PRO 11 | 10% | Низкоконцентрированный | Высокий |
| 12 | MONICOLOR PRO 12 | 7% | Низкоконцентрированный | Очень высокий |
| 13 | MONICOLOR PRO 13 | 45% | Высококонцентрированный | Низкий |
| 14 | MONICOLOR PRO 14 | 10% | Низкоконцентрированный | Высокий |
| 15 | MONICOLOR PRO 15 | 40% | Высококонцентрированный | Низкий |
| 16 | MONICOLOR PRO 16 | 35% | Среднеконцентрированный | Средний |

## 5.2. Хранение и подготовка колорантов

### Правила работы с колорантами

- Перемешивание перед заливкой — перед каждой заливкой колоранты перемешиваются в миксере в течение 1 минуты. Колоранты с высокой вязкостью перемешиваются 3 минуты.

- Удаление воздуха при первичной заливке — при первой заливке колоранта в канистру необходимо прокачать насос bellows pump 5–6 раз для удаления воздуха из системы.

- Контроль уровня — уровень красителя в колбе должен быть не ниже 900 мл. При падении ниже — долить колорант.

- Запрет на перемешивание миксером — при добавлении колоранта в дозатор НЕ допускается его перемешивание миксером — только вручную, в течение 1 минуты.

- Хранение — хранить канистры с колорантом в вертикальном положении, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

# 6. Колеровочное оборудование

Эмпилс предоставляет дистрибьюторам комплект колеровочного оборудования, включающий дозатор и автоматический миксер. Оборудование передаётся по договору аренды с условной платой 700 руб/мес (см. раздел 14). Пуско-наладка и обучение персонала проводятся специалистами Эмпилс бесплатно.

## 6.1. Дозатор COROB D180

### Технические характеристики COROB D180

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Производитель | Corob Group S.p.A., Италия |
| Тип | Автоматический дозатор колорантов |
| Количество канистр для колорантов | 16 канистр (соответствует колерантному набору MONICOLOR PRO) Объём канистры: 1,5 л или 2,5 л (стандартные типоразмеры COROB) |
| Тип дозирования | Bellows pump (гофрированный/мембранный шланговый насос) |
| Пробойник | Ручной пробойник Ø25 мм |
| Стол для банок | Ручная выдвижная полка для банки (регулируемая по высоте) |
| Система увлажнения форсунок | Патентованная система увлажнения форсунок (минимизирует очистку) |
| Электропитание | 100–240 В ±10%, 50/60 Гц, макс. 150 Вт |
| Подключение | Сечение провода: не менее 2,5 мм² Обязательное заземление Евро-розетка |
| Требования к полу | Ровный бетонный пол площадью не менее 1 м² в месте установки |
| Температура эксплуатации | Не ниже +15°C (при более низкой температуре колоранты густеют) |
| Минимальная доза: 1/576 fl.oz. (≈0,051 мл) |
| Габариты: 1250 × 710 × 880 мм Вес: 90 кг (с упаковкой 115 кг) Площадь основания: 0,62 м² |

Точные габариты и вес COROB D180 уточняйте у специалистов Эмпилс на момент установки. Характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от модификации.

### Особенности работы COROB D180

## 6.2. Автоматический миксер MultiSpeed CABO

### Технические характеристики MultiSpeed CABO

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Производитель | CABO S.r.l., Италия (Paderno Dugnano) |
| Тип | Автоматический гироскопический миксер (НЕ вибрационный шейкер) |
| Скорости | 3 программируемые скорости: 80–180 об/мин, гироскопическая скорость 1:1,8 |
| Время смешивания | 20 секунд — 30 минут (программируется) |
| Макс. вес тары | 40 кг |
| Высота тары | 90–490 мм |
| Макс. диаметр тары | 380 мм |
| Форма тары | Круглая / квадратная / овальная |
| Электропитание | 220–240 В, 50/60 Гц |
| Макс. потребляемая мощность | 1,2 кВт |
| Габариты (Ш×В×Г) | 800 × 860 × 1040 мм |
| Вес | 170 кг (брутто 190 кг) |
| Тип открытия | Рольставни |

Источник: официальная спецификация CABO S.r.l. через российского импортёра ООО «АРТ индустрия» (art-industria.ru).

### Особенности работы MultiSpeed CABO

## 6.3. Принтер этикеток

Помимо дозатора и миксера, в комплект зоны колеровки рекомендуется включить принтер этикеток. Хотя он не входит в базовый комплект оборудования Эмпилс, без него невозможно организовать полноценный сервис для покупателя. Принтер позволяет печатать наклейки со следующей информацией: название продукции, код цвета, размер тары, цену базисной краски и пигментов, штрих-код, дату колеровки.

Рекомендуемая модель принтера: Seiko SLP-430 Размер бумаги: 54 мм Разрешение: 203 DPI Технология печати: термопечать Интерфейс: USB и Serial (RS232) Скорость печати: 2–3 секунды на наклейку Размеры: 157,9 × 117 × 160,9 мм Совместимость с ПО Innovatint: поддерживается

# 7. Программное обеспечение Innovatint

## 7.1. Основные функции Innovatint

- Поиск формул по цвету — оператор выбирает цвет из каталога (RAL, NCS, Symphony и др.), и программа автоматически подбирает рецептуру — какие колоранты и в каком количестве добавить в базовую краску.

- Управление дозатором — Innovatint передаёт команды на COROB D180 — какие колоранты дозировать, в каком объёме, в какой последовательности. Дозатор выполняет команды автоматически.

- Расчёт себестоимости — программа рассчитывает стоимость колерованной краски: цена базовой краски + стоимость колорантов + наценка. Это позволяет сразу назвать покупателю итоговую цену.

- Статистика колеровок — Innovatint ведёт историю всех колеровок: дата, время, цвет, объём, оператор. Это помогает анализировать спрос и планировать закупки колорантов.

- Печать этикеток — программа печатает наклейки с названием продукции, кодом цвета, размером тары, ценой, штрих-кодом — всё, что нужно для маркировки готовой банки.

- Связь с базой рецептур — Innovatint содержит рецептуры под все базовые краски Эмпилс (AvantGarde, NEWTONE, ОРЕОЛ, РАСЦВЕТ, ПРОСТОКРАШЕНО) и обновляется онлайн при появлении новых продуктов.

## 7.2. Поддерживаемые цветовые каталоги

Одно из ключевых преимуществ ПО Innovatint — поддержка 8 крупнейших мировых цветовых каталогов. Это означает, что покупатель может прийти с веером RAL, NCS или Symphony — и вы заколеруете краску точно в выбранный цвет. Не нужно отправлять покупателя к другому магазину, потому что «у нас такого каталога нет».

| № | Каталог | Описание | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAL 840 HR | Классический немецкий стандарт цветов RAL Classic (213 цветов) | Международный |
| 2 | RAL Design D2 | Расширенный стандарт RAL Design (1 625 цветов) | Международный |
| 3 | NCS second Edition 2009 | Natural Color System — скандинавский стандарт (1 950 цветов) | Международный |
| 4 | Symphony I and II | Фирменная система Tikkurila (2 436 цветов) | Фирменный |
| 5 | Monicolor Nova 2024 | Система цветов Nobel / AkzoNobel (1 600 цветов) | Фирменный |
| 6 | Caparol 3D PLUS | Фирменная система Caparol (1 600 цветов) | Фирменный |
| 7 | Dulux Trade Color Palette 5 | Фирменная система Dulux / AkzoNobel (1 200 цветов) | Фирменный |
| 8 | Colorgrain 2016 | Система для текстурных покрытий (защита дерева) | Специализированный |

Итого доступно цветов Суммарно через ПО Innovatint дистрибьютор Эмпилс может предложить покупателю свыше 12 000 цветов из 8 каталогов — от классических RAL и NCS до фирменных систем Tikkurila, Dulux и Caparol.

# 8. Цветовые веера и каталоги

Для выбора цвета покупателем в торговой точке Эмпилс предоставляет два основных цветовых веера, которые входят в базовый комплект оборудования:

## 8.1. Веер RAL K7

## 8.2. Веер NCS index 1950

## 8.3. Дополнительные каталоги

Помимо базовых вееров RAL K7 и NCS index 1950, в ПО Innovatint поддерживаются ещё 6 каталогов (см. раздел 7.2). Если покупатель приходит с веером Symphony, Monicolor Nova, Caparol или Dulux — вы можете заколеровать краску точно в его цвет. Дополнительно можно заказать у Эмпилс фирменные колерные карты под каждый бренд (AvantGarde, NEWTONE, ОРЕОЛ) для демонстрации на стенде.

# 9. Маркетинговые материалы

Помимо оборудования и колорантов, Эмпилс предоставляет дистрибьюторам маркетинговые материалы для оформления зоны колеровки. Эти материалы привлекают внимание покупателей, помогают им выбрать цвет и создают единый фирменный стиль точки продаж.

## 9.1. Рекламная стойка NEWTONE

## 9.2. Фирменные веера цветов

- Веер AvantGarde — фильтрованная палитра цветов, оптимизированных под базовые краски AvantGarde. Включает популярные интерьерные и фасадные оттенки.

- Веер NEWTONE — палитра цветов для бренда NEWTONE — от пастельных интерьерных до насыщенных фасадных.

- Веер ОРЕОЛ — палитра цветов для массового сегмента — базовые цвета, которые выбирают чаще всего.

- Колерные карты РАСЦВЕТ и ПРОСТОКРАШЕНО — буклеты с цветами для алкидных эмалей ПФ-115.

## 9.3. Демонстрационные образцы выкрасок

По аналогии с практикой Tikkurila (стенды Grande Bello, Piccolo Bello), Эмпилс рекомендует следующие элементы оформления:

- Стенд с выкрасками — перелистываемые модули с образцами цветов по каталогам RAL и NCS. Размещается на стене за колеровочной машиной.

- Карман для проспектов — стеллаж для брошюр и колерных карт, которые покупатель может взять с собой.

- Образцы накрасок А4 — крупные образцы цветов для наглядной демонстрации (по аналогии с башней «Тайка» Tikkurila).

# 10. Где ставить оборудование в магазине

Правильное размещение зоны колеровки в торговом зале напрямую влияет на объём колеровки и, соответственно, на окупаемость оборудования. По аналогии с классификацией Tikkurila, Эмпилс различает три типа торговых точек — под каждый тип рекомендуются свои решения по размещению.

## 10.1. Типы торговых точек

| Тип магазина | Площадь, м² | Рекомендуемое место зоны колеровки | Площадь зоны, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Маленький DIY | до 100 | У дальней стены или в углу. Зона видна с входа, но не загромождает проход. Компактная стойка 1×1 м. | 1–1,5 м² |
| Средний | 100–500 | Отдельный «колеровочный остров» в центре зала или вдоль стены. Зона выделяется светом и фирменными стендами. | 2–4 м² |
| Крупный DIY-гипермаркет | 500+ | Отдельная зона 4×4 м с полноценным стендом, компьютером, принтером этикеток. Возможно несколько машин при больших объёмах. | 4–6 м² |

## 10.2. Принципы размещения

Независимо от типа магазина, при выборе места для зоны колеровки соблюдайте следующие принципы:

- Видимость с входа. Зона колеровки должна быть видна покупателю сразу при входе в магазин. Это сразу сообщает: «у нас можно получить любой цвет».

- Рядом с красками. Зона колеровки должна располагаться рядом с полками базовых красок (AvantGarde, NEWTONE, ОРЕОЛ), чтобы покупатель мог взять банку и сразу пройти к колеровке.

- Доступность для обслуживания. Оставьте пространство для подхода к машине с технической стороны — для замены колорантов, очистки форсунок, ремонта. Минимум 0,5 м со стороны технического доступа.

- Стабильный пол. Миксер MultiSpeed CABO создаёт вибрационную нагрузку — ровный бетонный пол обязателен. Важно: гироскопический миксер MultiSpeed CABO НЕ создаёт вибрационной нагрузки (в отличие от вибрационных шейкеров). Пол в месте установки должен быть ровным для устойчивости оборудования, но не обязательно вибростойким.

- Электропитание. Минимум две евро-розетки рядом с местом установки дозатора и миксера. Питание по проводам сечением не менее 2,5 мм² с заземлением.

- Температура. Температура в помещении не должна опускаться ниже +15°C — иначе колоранты густеют и дозатор работает некорректно.

- Освещение. Желательно три типа освещения (дневной свет, люминесцентная лампа, лампа накаливания) — для оценки цвета при разном свете (как у стенда Grande Bello Tikkurila). Минимум — хорошая общая подсветка.

# 11. Оформление зоны колеровки

## 11.1. Принципы оформления

### Серый цвет алюминия как нейтральный фон

Серый цвет алюминия — нейтральный фон, который подчёркивает яркость выкрасок и скрывает пыль/грязь, неизбежно появляющиеся в зоне колеровки со временем. Используйте серый ламинат или окрашенные панели для стенда и backdrop.

### Белый парус с логотипом

### Подсветка с 3 типами света

- Лампа дневного света — имитирует естественное освещение — основной режим, в котором покупатель выбирает цвет.

- Люминесцентная лампа — имитирует офисное / торговое освещение — показывает, как цвет будет выглядеть в общественных помещениях.

- Лампа накаливания — имитирует тёплое домашнее освещение — показывает, как цвет будет выглядеть в жилых комнатах с лампами накаливания.

### Шкафчики для хранения

В нижней части стенда — двухдверные шкафчики для хранения проспектов, колерных карт, расходных материалов (промывочная жидкость, салфетки, запасные этикетки). Это поддерживает порядок в зоне колеровки и ускоряет работу оператора.

### Передвижные каретки

Мобильные стойки с проспектами и колерными картами, которые можно поднести к покупателю, чтобы он выбрал цвет. Это особенно удобно в крупных магазинах, где покупатель может стоять в 5–10 метрах от стенда.

## 11.2. Чек-лист оформления зоны колеровки

Используйте этот чек-лист при запуске зоны колеровки:

| ✓ | Элемент | Что проверить |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Дозатор COROB D180 | установлен на ровном бетонном полу, подключён к электросети с заземлением |
| ☐ | Миксер MultiSpeed CABO | установлен рядом с дозатором, подключён к электросети |
| ☐ | Компьютер с ПО Innovatint | установлен, активирован, соединён с дозатором |
| ☐ | Принтер этикеток | установлен, подключён, заправлен термобумагой 54 мм |
| ☐ | 16 колорантов MONICOLOR PRO | залиты в канистры дозатора, уровень не ниже 900 мл |
| ☐ | Веер RAL K7 | размещён на стенде, доступен покупателю |
| ☐ | Веер NCS index 1950 | размещён на стенде, доступен покупателю |
| ☐ | Рекламная стойка NEWTONE | установлена в зоне видимости с входа в магазин |
| ☐ | Стенд с выкрасками | размещён на стене за колеровочной машиной |
| ☐ | Белый парус с логотипом | установлен с тыльной стороны, подсвечен |
| ☐ | 3 типа освещения | дневной свет, люминесцентная, лампа накаливания — все работают |
| ☐ | Шкафчики для хранения | заполнены проспектами, колерными картами, расходниками |
| ☐ | Знак «Колеровка» | размещён над зоной, виден с входа |
| ☐ | Требования к температуре | в помещении не ниже +15°C (контроль по термометру) |

# 12. Требования к помещению

Перед доставкой колеровочного оборудования дистрибьютор обязан подготовить помещение. Требования ниже — обязательные; их невыполнение может привести к некорректной работе оборудования, поломке или отказу в гарантийном обслуживании.

## 12.1. Пол

Если пол в магазине деревянный или кафельный, перед установкой необходимо подготовить бетонную площадку 1×1 м или установить металлическую раму-основание.

## 12.2. Электропитание

| Параметр | Требование | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Сечение провода | Не менее 2,5 мм² | Для стабильной работы насосов и мотора без просадок напряжения |
| Заземление | Обязательно | Безопасность оператора и защита электроники дозатора |
| Розетки | Минимум 2 евро-розетки | Одна — для дозатора, вторая — для миксера (можно ещё одну для компьютера) |
| Напряжение | 230 В, 50 Гц | Стандартное бытовое напряжение в РФ |
| Бесперебойность | Стабильное, без скачков | Скачки напряжения могут привести к сбою ПО и некорректной дозировке |

## 12.3. Температура

⚠ Температура в помещении: не ниже +15°C Если температура опустится ниже +15°C, колоранты MONICOLOR PRO начнут густеть. Это приведёт к: • некорректной дозировке (машина не сможет точно отмерить нужный объём колоранта) • засорению форсунок и сопел • повышенному износу насосов bellows pump • сбою в работе программного обеспечения В зимний период обязательно отапливать помещение. Контролировать температуру по термометру, размещённому рядом с машиной.

## 12.4. Площадь

# 13. Этапы установки и пуско-наладки

Установка колеровочного оборудования проводится в 8 этапов. Первые 4 этапа — подготовка помещения и распаковка, последние 4 — установка, активация, подготовка колорантов и первая колеровка. Этапы 5–8 выполняются специалистами Эмпилс при пуско-наладке; этапы 1–4 — ответственность дистрибьютора.

| № | Этап | Ответственный | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка помещения | Дистрибьютор | Бетонный пол 1×1 м, 2 евро-розетки с заземлением, температура +15°C и выше. Проверка соответствия требованиям раздела 12. |
| 2 | Распаковка инструмента и составляющих | Дистрибьютор | Распаковать оборудование и коробки, идущие с ним. Достать шестигранник и комплектующие. Проверить комплектность по упаковочному листу. |
| 3 | Удаление транспортировочных крепежей | Дистрибьютор / Специалист | На миксере и дозаторе удалить транспортировочные крепежи: штыри на миксере снизу (перекусив стяжки бокорезами), крепежные элементы на поворотном столе дозатора с двух сторон. |
| 4 | Установка монитора, мыши и кабелей | Специалист Эмпилс | Установить держатель монитора на внешней стороне дозатора. Подключить монитор (HDMI к системному блоку и к бесперебойнику). Соединить дозатор с системным блоком синим кабелем. Все провода зафиксировать зажимами для безопасного движения подвижного стола. |
| 5 | Активация программы Innovatint | Специалист Эмпилс | Загрузить Innovatint, ввести серийный номер дозатора (расположен справа на корпусе). Связаться с техником для активации программы (онлайн через AnyDesk). Получить код авторизации, активировать. |
| 6 | Подготовка колорантов к работе | Специалист Эмпилс | Открыть в Innovatint список колорантов с номерами канистр. Строго по списку расклеить самоклеящиеся наклейки на канистры и крышки (наклейка не должна закрывать отверстие на крышке). Перемешать колоранты в миксере (1 минута для обычных, 3 минуты для вязких). Залить колоранты в соответствующие канистры. При первичной заливке — прокачать насос bellows pump 5–6 раз для удаления воздуха. Залить воду в очистительный лоток. Указать в программе количество залитого колоранта — 950 мл. |
| 7 | Подготовка сопел к корректному дозированию | Специалист Эмпилс | Провести первичную продувку всех 16 канистр без исключения. Дозировать вручную по 3 мл каждого колоранта, проверить качество: ровная струя без пузырей. Повторить для 2 мл и 1 мл. Если дозирование неровное — процедуру повторить. Внести цену за 1 л каждого колоранта в скрытой строке параметров. |
| 8 | Первая колеровка | Специалист Эмпилс + Оператор | Провести первую колеровку по выбранному цвету из каталога RAL. Проверить результат: цвет должен соответствовать эталону. Распечатать этикетку. Передать оборудование в эксплуатацию, провести обучение оператора. |

Пуско-наладка проводится специалистами Эмпилс бесплатно. Обучение оператора — в день пуско-наладки.

# 14. Условия предоставления оборудования

## 14.1. Базовые условия

Условная плата: 700 руб/мес Эмпилс предоставляет колеровочное оборудование в аренду за условную плату 700 рублей в месяц. В стоимость аренды входят: дозатор COROB D180, миксер MultiSpeed CABO, рекламная стойка NEWTONE, цветовые веера RAL K7 и NCS index 1950, установка, пуско-наладка, обучение оператора. Колоранты MONICOLOR PRO (16 шт.) — закупаются дистрибьютором по прайсу Эмпилс. ПО Innovatint — включено в аренду (лицензия предоставляется Эмпилс).

## 14.2. Обязательные условия для дистрибьютора

- Наличие в ассортименте всего ассортимента базовых продуктов (колеруемой продукции) — см. раздел 4. Минимум: AvantGarde, NEWTONE, ОРЕОЛ.

- Выход во втором сезоне на объёмы колеровки не менее 24 тонн/год (2 тонны/месяц) с одной машины. Рекомендуемые объёмы по брендам: NEWTONE — 1 500 кг/мес, AvantGarde — 2 000 кг/мес, ОРЕОЛ — не менее 500 кг/мес.

- Обязательное наличие торговых марок «AvantGarde», «NewTone» и «ОРЕОЛ» в ассортименте.

- Подготовка помещения по требованиям раздела 12: ровный бетонный пол 1×1 м, 2 евро-розетки с заземлением, температура не ниже +15°C.

- Назначение обученного оператора — сотрудника, который пройдёт обучение работе с оборудованием (проводится специалистами Эмпилс в день пуско-наладки). Не допускается работа на оборудовании лиц, не прошедших обучение.

## 14.3. Что входит в комплект

| № | Элемент | Источник | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозатор COROB D180 | Эмпилс (в аренду) | 700 руб/мес (условная плата) |
| 2 | Миксер MultiSpeed CABO | Эмпилс (в аренду) | Включено в аренду |
| 3 | Рекламная стойка NEWTONE | Эмпилс (в аренду) | Включено в аренду |
| 4 | Веер RAL K7 | Эмпилс (в аренду) | Включено в аренду |
| 5 | Веер NCS index 1950 | Эмпилс (в аренду) | Включено в аренду |
| 6 | Колоранты MONICOLOR PRO (16 шт.) | Закупка дистрибьютора | По прайсу Эмпилс |
| 7 | ПО Innovatint 3/4 | Эмпилс (лицензия) | Включено в аренду |
| 8 | Пуско-наладка и обучение | Эмпилс (бесплатно) | Бесплатно |
| 9 | Сервисное обслуживание | Эмпилс | За счёт Эмпилс (при соблюдении регламента) |
| 10 | Компьютер + принтер этикеток | Закупка дистрибьютора | За счёт дистрибьютора |

# 15. Эксплуатация и техобслуживание

После пуско-наладки оборудование передаётся дистрибьютору в эксплуатацию. Дистрибьютор обязан соблюдать регламент ежедневного обслуживания и не допускать к работе на оборудовании лиц, не прошедших обучение. Несоблюдение регламента может привести к поломке оборудования и потере гарантии.

## 15.1. Ежедневные процедуры

### В начале дня:

- Включить дозатор COROB D180 и миксер MultiSpeed CABO.

- Запустить ПО Innovatint, проверить соединение с дозатором.

- Провести промывку и продувку дозатора (в соответствии с руководством по эксплуатации).

- Проверить наличие воды в чашке очистительного лотка. При необходимости — долить.

- Проверить уровень колорантов в каждой из 16 канистр. Уровень должен быть не ниже 900 мл.

- Проверить температуру в помещении — не ниже +15°C.

### В конце дня:

- Провести промывку и продувку дозатора (обязательно).

- Протереть наружные поверхности оборудования чистой салфеткой.

- Закрыть крышки канистр с колорантами (предотвращает высыхание).

- Выключить дозатор, миксер и компьютер.

- Закрыть зону колеровки (если есть возможность).

## 15.2. Что КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ делать

⚠ Запреты при эксплуатации Не допускается перемешивание колоранта миксером — только вручную, в течение 1 минуты. Не допускать к работе на оборудовании людей, не прошедших обучение. Не использовать оборудование при температуре в помещении ниже +15°C. Не оставлять оборудование без присмотра во время работы. Не пытаться самостоятельно ремонтировать оборудование — только специалисты Эмпилс. Не использовать колоранты других производителей — только MONICOLOR PRO. Не допускать падения уровня колоранта ниже 900 мл.

## 15.3. Что делать при сбое

- Немедленно прекратить эксплуатацию оборудования.

- В течение одного рабочего дня уведомить Арендодателя (Эмпилс) о нарушении в работе оборудования.

- Зафиксировать характер сбоя (что произошло, при какой операции, код ошибки если есть).

- Не пытаться устранить неисправность самостоятельно — дождаться специалиста Эмпилс.

## 15.4. Регламентное техническое обслуживание

Помимо ежедневных процедур, проводится регламентное техническое обслуживание оборудования специалистами Эмпилс. Периодичность и состав работ определяются руководством по эксплуатации COROB D180 и MultiSpeed CABO. Базовая периодичность — раз в 6 месяцев.

| Периодичность | Работы | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Ежедневно | Промывка/продувка дозатора, контроль уровня колорантов, проверка воды в чашке | Оператор |
| Раз в месяц | Глубокая очистка форсунок, проверка калибровки дозатора | Оператор + специалист |
| Раз в 6 месяцев | Регламентное ТО: замена изношенных деталей, проверка электроники, обновление ПО | Специалист Эмпилс |
| По необходимости | Замена колорантов при истощении запаса, обновление базы рецептур Innovatint | Оператор + специалист |

# 16. Сервисная поддержка и контакты

По всем вопросам, связанным с колеровочным оборудованием, колорантами, программным обеспечением и сервисным обслуживанием, обращайтесь к специалистам Эмпилс. Мы обеспечиваем полный цикл поддержки — от подбора оборудования до ремонта.

## 16.1. Специалисты по колеровочным системам

| Специалист | Должность | Контакты |
| --- | --- | --- |
| Козловский Станислав | Главный специалист по колеровочным системам ЗАО «ЭМПИЛС» | Тел./факс: (863) 278-68-06, 278-65-81, доб. 4222 Моб.: +7 (988) 556 07 86 E-mail: kozlovskiy@empils.ru |
| Каретин Алексей | Специалист по колеровочным системам ЗАО «ЭМПИЛС» | Тел./факс: (863) 278-68-06, 278-65-81, доб. 4142 Моб.: +7 (988) 589 82 35 E-mail: karetin@empils.ru |

## 16.2. Горячая линия

Телефон горячей линии: 8 (800) 200-49-11 Звонок бесплатный по всей России. Режим работы: понедельник–пятница, 9:00–18:00 (по московскому времени). По телефону горячей линии можно: • оставить заявку на установку оборудования • сообщить о сбое в работе оборудования • заказать колоранты MONICOLOR PRO • получить консультацию по колеровке • запросить выезд специалиста

## 16.3. Реквизиты

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование | ЗАО «ЭМПИЛС» |
| Адрес производства | 344090, г. Ростов-на-Дону, 1-й Машиностроительный пер., 21 |
| Телефон | (863) 278-68-06, 278-65-81 |
| Горячая линия | 8 (800) 200-49-11 (бесплатно по РФ) |
| Сайт | www.empils.ru |
| E-mail (общий) | info@empils.ru |

ЗАО «ЭМПИЛС» — КОЛЕРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ

Издание 2026 · Версия 1.0