# ТСО-калькулятор Лемана ПРО

Подробная инструкция по каждой вкладке

Технологические цепочки из реального ассортимента | Эмпилс | Версия 1.0 | Июнь 2026

# Содержание

1. Общая концепция — что такое ТСО и зачем оно нужно

2. Логика расчёта — формулы и ключевые принципы

3. Подробный разбор каждой вкладки

3.1. Параметры — редактируемые вводные

3.2. Прайс-лист — ассортимент и цены

3.3. Нормы расхода — технические характеристики

3.4. Калькулятор ТСО — главный лист расчёта

3.5. Сводка — визуальное сравнение

3.6. Цепочки — справочник технологических цепочек

3.7. Сценарии Металл — детальный анализ

3.8. Методология — формулы и допущения

4. Пошаговая инструкция по работе с калькулятором

5. Ключевые выводы и рекомендации

6. Часто задаваемые вопросы

# 1. Общая концепция — что такое ТСО и зачем оно нужно

ТСО — это совокупная стоимость владения (Total Cost of Ownership). В контексте лакокрасочных материалов это ПОЛНАЯ стоимость покраски и поддержания покрытия за определённый период (обычно 10 лет). Калькулятор создан специально для магазинов Лемана ПРО, торгующих продукцией Эмпилс, чтобы помочь менеджерам и покупателям принимать решения на основе реальных затрат, а не только цены за банку.

Главная идея ТСО кажется неочевидной: самая дешёвая краска часто оказывается самой дорогой в долгосрочной перспективе. Краска за 190 ₽/кг, которую нужно перекрашивать каждые 2 года, обойдётся значительно дороже за 10 лет, чем краска за 1100 ₽/кг, которая служит 8 лет. Причина проста: каждый цикл перекраски включает не только материалы, но и стоимость работ (как правило 60-70% от общей суммы), а дешёвые краски требуют более частых перекрасок.

Калькулятор работает с 14 технологическими цепочками — проверенными последовательностями продуктов, которые вместе решают конкретную задачу покупателя. Каждая цепочка построена исключительно из продуктов, которые реально есть в ассортименте Лемана ПРО (262 SKU от Эмпилс), так что любую рекомендацию можно сразу исполнить из магазинных запасов.

## Чем этот калькулятор отличается от простого сравнения цен?

Учитывает стоимость РАБОТ — самую большую статью расходов (60-70% от общей суммы)

Учитывает СРОК СЛУЖБЫ — дешёвые краски требуют более частых перекрасок

Использует РЕАЛИСТИЧНУЮ стоимость перекраски — не каждая перекраска требует полной подготовки

Сравнивает ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ — полные последовательности продуктов, а не отдельные банки

Охватывает 14 реальных СЦЕНАРИЕВ — от металлических ворот до фасадов домов и паркетных полов

# 2. Логика расчёта — формулы и ключевые принципы

## 2.1. Формула ТСО

ТСО = Стоимость 1-го цикла + (Кол-во циклов - 1) × Стоимость перекраски

Эта формула отражает ключевое правило: первая покраска — самая дорогая, потому что включает полную подготовку поверхности (грунтовку, удаление ржавчины и т.д.). Последующие перекраски дешевле, потому что грунтовочный слой сохраняется и нужно обновить только финишное покрытие.

## 2.2. Количество циклов

Циклы = ОКРВВЕРХ(Горизонт расчёта / Срок службы)

Например, при горизонте 10 лет и краске, которая служит 3 года, получается 4 цикла: первоначальная покраска в год 0, затем перекраски в годы 3, 6 и 9. При премиум-краске со сроком службы 8 лет — всего 2 цикла: первоначальная в год 0 и одна перекраска в год 8. Разница в количестве циклов напрямую определяет преимущество ТСО у более долговечных продуктов.

## 2.3. Стоимость 1-го цикла

Стоимость 1-го цикла = (Материал ₽/м² + Работа ₽/м²) × Площадь

Материал ₽/м² = сумма (Расход г/м² × Количество слоёв × Цена за кг/л / 1000) по всем шагам цепочки. Для 2-шаговой цепочки типа «Грунтовка ГФ-021 + Эмаль ПФ-115» это включает и стоимость грунтовки, и стоимость эмали.

Работа ₽/м² = сумма ставок по всем операциям. Грунтование, покраска, лакирование — каждая операция имеет свою ставку ₽/м², отражающую сложность и время выполнения.

## 2.4. Стоимость перекраски — ключевая инновация

Это самая важная и неочевидная часть расчёта. Стоимость перекраски НЕ совпадает со стоимостью первоначальной покраски, потому что не все шаги нужно повторять:

| Тип цепочки | Первоначальный цикл | Цикл перекраски | Перекраска от первоначальной |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-шаговая (грунт + краска) | Грунтовка + Покраска | Только покраска + лёгкая подготовка (30% от труда грунтования) | 55-65% |
| 1-шаговая (3в1, TITAN) | Полное покрытие | Шлифовка + новое покрытие | ~100% (столько же) |
| Без грунта | Только краска | Полная перекраска (плохая адгезия требует полной подготовки) | 100% |

Почему это важно? Когда нанесён правильный грунт, он остаётся целым под верхним покрытием. При перекраске нужна лишь лёгкая шлифовка старого финишного слоя (примерно 30% от первоначального труда по грунтованию) и нанесение нового финишного покрытия. Это делает цепочки с грунтом значительно дешевле в обслуживании, хотя их первоначальная стоимость выше.

## 2.5. Сроки службы

Оценки сроков службы основаны на технических характеристиках производителей и реальном опыте эксплуатации:

| Продукт | Срок службы | Условия |
| --- | --- | --- |
| Эмаль ПФ-115 ПростоКРАСКА | 3 года | Металл на улице, агрессивная среда |
| Эмаль ПФ-115 ОРЕОЛ Premium | 5 лет | Металл на улице, улучшенная формула |
| Грунт-эмаль 3в1 ОРЕОЛ | 4 года | Металл на улице, формат 3-в-1 |
| Грунт-эмаль TITAN | 8 лет | Металл на улице, премиум с калибровкой RAL |
| Грунт-эмаль Paint Lab | 5 лет | Металл на улице, современная формула |
| Эмаль Расцвет для пола | 7 лет | Бетонный пол внутри, с грунтом |
| Лак яхтный MONLID | 4 года | Дерево на улице, эконом |
| Лак яхтный Luxens | 6 лет | Дерево на улице, средний |
| Лак паркетный AVANTGARDE | 7 лет | Дерево внутри, премиум-гибрид |
| Краска ВД потолочная | 7 лет | Потолок внутри, с грунтом |
| Краска ВД моющаяся | 7 лет | Стены внутри, с грунтом |
| Краска ВД фасадная | 6 лет | Фасад, с грунтом |
| Эмаль для радиаторов | 7 лет | Внутри, с грунтом |

## 2.6. Логика колонки «Экономия»

Экономия = ТСО самого дорогого варианта - ТСО этого варианта

Колонка экономии сравнивает каждый вариант с САМЫМ ДОРОГИМ вариантом внутри той же цепочки. Это означает, что лучший (самый дешёвый по ТСО) вариант показывает наибольшую экономию, а самый дорогой вариант показывает 0. Положительное зелёное значение означает, что этот вариант экономит деньги по сравнению с худшим выбором; 0 означает, что это и есть худший выбор.

# 3. Подробный разбор каждой вкладки

## 3.1. Параметры — редактируемые вводные

Это лист ВВОДА, где вы настраиваете калькулятор. Все ячейки с жёлтым фоном — редактируемые.

### Общие параметры

Определяют общую рамку расчёта:

Горизонт расчёта (лет) — по умолчанию 10 лет. Это период, за который считается ТСО. Более длинный горизонт выгоднее для премиум-продуктов с большим сроком службы.

Ставки работ (₽/м²) — девять разных ставок для разных типов работ: грунтование металла (250), покраска металла (300), грунтование ВД (180), покраска ВД (220), покраска пола (280), лакирование дерева (300), лакирование паркета (350), покраска радиаторов (400), декоративная покраска (450). Ставки отражают сложность и квалификацию, требуемую для каждой операции.

### Площади объектов

16 типовых объектов с их стандартными площадями в м². Эти значения используются как настройки по умолчанию в листе «Калькулятор ТСО»:

| Объект | Площадь (м²) | Типичный сценарий |
| --- | --- | --- |
| Ворота металлические | 16 | Стандартные распашные ворота 2×4 м |
| Гараж металлический | 54 | Гараж 3×6 м (стены + крыша) |
| Дверь металлическая | 4.4 | Входная дверь 1.1×2 м |
| Забор металлический | 30 | 10 м забора, 2 листа в высоту |
| Трубы / конструкции | 10 | Мелкие конструктивные элементы |
| Пол гаража (бетон) | 20 | Пол гаража 4×5 м |
| Пол подвала (бетон) | 15 | Малый подвал |
| Пол склада (бетон) | 50 | Секция среднего склада |
| Забор деревянный | 40 | 10 м деревянного забора |
| Терраса / лоджия | 15 | Средняя терраса |
| Потолок | 20 | Потолок стандартной комнаты |
| Стены (коридор/кухня) | 50 | Стены стандартной комнаты |
| Фасад дома | 100 | Фасад небольшого дома |
| Стена декоративная | 20 | Акцентная стена |
| Батареи (радиаторы) | 6 | 2-3 стандартных радиатора |
| Настил металлический | 25 | Переход / лестница |

## 3.2. Прайс-лист — ассортимент и цены

Этот лист содержит полный прайс-лист продукции Эмпилс, доступной в магазинах Лемана ПРО. Он служит источником данных для всех расчётов стоимости материалов.

### Структура колонок

№ — порядковый номер (1-47)

Категория — категория продукта: Грунтовка, Грунтовка ВД, Эмаль ПФ-115, Грунт-эмаль 3в1, Грунт-эмаль TITAN, Грунт-эмаль Paint Lab, Эмаль для пола, Лак яхтный, Лак паркетный, Краска ВД потолочная, Краска ВД для стен, Краска ВД фасадная, Краска фактурная, Эмаль для радиаторов

Продукт — полное название продукта

Бренд — название бренда: ОРЕОЛ, ПростоКРАСКА, ЭКОНОМ Л, ОРЕОЛ TITAN, EMPILS Paint Lab, Расцвет, MONLID, Luxens, AVANTGARDE, PL ЛЕРУА, ОРЕОЛ ДИСКОНТ

Фасовка — размер упаковки (от 0.4 л до 20 кг)

Цена (₽) — розничная цена за упаковку

Единица — кг или л

Цена за кг/л (₽) — расчётная: Цена / Размер фасовки. Именно это значение используется в расчётах ТСО. Крупная фасовка обычно даёт лучшую цену за единицу.

### Как используются цены

Калькулятор использует колонку «Цена за кг/л» — конкретно лучшую по стоимости (крупная фасовка) цену для каждой категории продукта. Это отражает наиболее экономичный вариант покупки, который выбрал бы расчётливый покупатель. Например, ПростоКРАСКА ПФ-115 в упаковке 20 кг стоит 1790 ₽ = 89.5 ₽/кг, а в упаковке 0.8 кг — 130 ₽ = 162.5 ₽/кг — почти вдвое дороже за единицу.

## 3.3. Нормы расхода — технические характеристики

Этот лист содержит технические параметры, определяющие расход материалов и сроки службы. Каждая строка — категория продукта с её характеристиками.

### Структура колонок

Категория продукта — название, соответствующее категориям в цепочках ТСО-калькулятора

Расход (г/м²/слой) — сколько материала нужно для покрытия 1 м² в один слой, в граммах. Берётся из ТТД производителей.

Слоёв — рекомендуемое количество слоёв для полноценного покрытия. Большинство красок — 2 слоя; грунтовки — 1; лаки — 3 для полноценной защиты; фактурная краска — 1 толстый слой.

Срок службы (лет) — ожидаемый срок службы покрытия до необходимости перекраски. «—» для грунтовок означает, что у них нет самостоятельного срока службы (они — часть системы).

Цена за кг/л (₽) — лучшая по стоимости цена за единицу

Расход всего (г/м²) — расчётный: Расход × Слои. Это общее количество материала на 1 м² для полного покрытия.

### Примеры расчёта расхода

Грунтовка ГФ-021: 70 г/м² × 1 слой = 70 г/м² всего. При цене 124 ₽/кг = 8.68 ₽/м² стоимость материала.

Эмаль ПФ-115 ПростоКРАСКА: 120 г/м² × 2 слоя = 240 г/м² всего. При цене 90 ₽/кг = 21.60 ₽/м².

Грунт-эмаль TITAN: 90 г/м² × 2 слоя = 180 г/м² всего. При цене 610 ₽/л = 109.80 ₽/м² — значительно дороже за м², но служит 8 лет вместо 3.

## 3.4. Калькулятор ТСО — главный лист расчёта

Это основной лист, где рассчитаны все 14 технологических цепочек с вариантами сравнения. Лист организован как серия блоков — по одному на каждую цепочку — каждый из которых содержит заголовок, контекст и таблицу сравнения.

### Структура блока (повторяется для каждой из 14 цепочек)

Заголовок секции (цветная полоса): номер цепочки, название, сегмент и приоритет (ВЫСОКИЙ/СРЕДНИЙ/НИЗКИЙ)

Описание проблемы: какую задачу покупателя решает эта цепочка

Информация об объекте: тип объекта по умолчанию, площадь в м² и горизонт расчёта

Таблица сравнения: все варианты цепочки с расчётными ТСО

### Колонки таблицы сравнения (14 колонок)

| Колонка | Что показывает | Как рассчитано |
| --- | --- | --- |
| Вариант | Название комбинации продуктов | Напр. «Эконом: ГФ-021 + ПФ-115 ПростоКРАСКА» |
| Шаг 1 | Первый продукт в цепочке | Напр. «Грунтовка ГФ-021» — наносится первым |
| Шаг 2 | Второй продукт (или «—») | Напр. «Эмаль ПФ-115 ПростоКРАСКА» — наносится вторым |
| Материал (₽/м²) | Стоимость всех материалов на м² | Сумма (Расход × Слои × Цена/кг / 1000) по всем шагам |
| Работа (₽/м²) | Стоимость всех работ на м² | Сумма ставок по всем операциям |
| Материал всего (₽) | Общая стоимость материала для объекта | Материал ₽/м² × Площадь объекта |
| Работа всего (₽) | Общая стоимость работ для объекта | Работа ₽/м² × Площадь объекта |
| Стоимость 1 цикла (₽) | Полная стоимость первоначальной покраски | (Материал + Работа ₽/м²) × Площадь |
| Перекраска (₽) | Стоимость ОДНОГО цикла перекраски | См. раздел 2.4 — обычно 55-65% от первоначальной для 2-шаговых цепочек |
| Срок службы (лет) | Сколько служит покрытие до перекраски | Минимальный срок службы по всем шагам, или переопределённое значение |
| Кол-во циклов | Количество циклов покраски за горизонт | ОКРВВЕРХ(Горизонт / Срок службы) |
| ТСО за 10 лет (₽) | Совокупная стоимость владения за 10 лет | Стоимость 1 цикла + (Циклы - 1) × Перекраска |
| Экономия vs макс. (₽) | Насколько дешевле самого дорогого варианта | Макс. ТСО в цепочке - ТСО этого варианта |
| Экономия vs макс. (%) | Экономия в процентах от самого дорогого | Экономия / Макс. ТСО |

### Цветовая кодировка

Зелёные ячейки в колонках экономии: этот вариант дешевле самого дорогого (положительная экономия)

Красные ячейки в колонках экономии: этот вариант — самый дорогой (0 экономии)

Зелёный жирный текст в других колонках: у этого варианта НИЖНИЙ ТСО (лучший выбор)

Лучший вариант всегда выделен зелёным жирным текстом по всей строке, чтобы его было легко найти с первого взгляда.

### Пример: Цепочка 1 — Защита металла

Объект: Ворота металлические (16 м²), Горизонт: 10 лет

| Вариант | 1 цикл | Перекраска | Срок службы | Циклов | ТСО 10 лет | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эконом: ГФ-021 + ПФ-115 ПростоКРАСКА | 9 284 | 6 346 | 3 года | 4 | 28 321 | 0 (самый дорогой) |
| Средний: ГФ-021 + ОРЕОЛ Premium | 9 787 | 6 848 | 5 лет | 2 | 16 636 | 11 685 (41%!) |

Эконом-вариант требует 4 цикла (3 года × 4 = 12 > 10). Средний — только 2 цикла (5 лет × 2 = 10 лет). Хотя Средний вариант стоит немного дороже за цикл, резкое сокращение частоты перекрасок экономит 41% за 10 лет. Это и есть аргумент ТСО в действии.

## 3.5. Сводка — визуальное сравнение

Лист «Сводка» предоставляет обзор экономии ТСО по всем цепочкам, где есть 2 и более вариантов (10 из 14 цепочек; оставшиеся 4 имеют только один вариант и не дают сравнения).

### Таблица сравнения

Для каждой цепочки показывает: самый дорогой вариант, лучший (с наименьшим ТСО) вариант, сумму экономии в ₽ и процент экономии. В нижней строке — ОБЩАЯ экономия по всем цепочкам при выборе лучшего варианта вместо самого дорогого.

### Графики

График 1 (Кластерная столбчатая): ТСО за 10 лет — дорогой vs выгодный вариант, в ₽. Наглядно показывает разрыв в стоимости между худшим и лучшим выбором для каждой цепочки.

График 2 (Горизонтальная столбчатая): Процент экономии при выборе лучшего варианта. Позволяет легко увидеть, какие цепочки дают наибольшую относительную экономию.

### Итоговая экономия

Строка «ИТОГО экономия» суммирует экономию по всем 10 сравнимым цепочкам. Это даёт представление об общем финансовом эффекте выбора рекомендуемых продуктов. При текущем расчёте общая экономия составляет примерно 84 000 ₽ по всем цепочкам, что составляет около 23% от стоимости при худшем выборе.

## 3.6. Цепочки — справочник технологических цепочек

Это справочный лист, содержащий все 14 технологических цепочек с их ключевыми характеристиками. Он предназначен как краткий справочник для менеджеров магазина — какую цепочку рекомендовать для какой задачи покупателя.

### Структура колонок

№ — номер цепочки (1-14)

Технология — название технологической цепочки

Сегмент — целевой сегмент: Металл, Полы, Дерево (экст./инт.), Потолки, Интерьер, Фасад, Радиаторы, Декор

Проблема — какую задачу покупателя решает эта цепочка (напр. «Ржавый металл: заборы, вороты, трубы, гаражи»)

SKU в цепочке — количество SKU, доступных в Лемана ПРО для этой цепочки

Ценовой уровень — экономическое позиционирование: Эконом, Средний, Премиум

Приоритет — бизнес-приоритет для Лемана ПРО: ВЫСОКИЙ (6 цепочек), СРЕДНИЙ (3), НИЗКИЙ (5)

Ключевое преимущество ТСО — главный стоимостной аргумент в пользу рекомендуемого варианта

### Цветовая кодировка приоритета

ВЫСОКИЙ приоритет (красный текст) — наибольшее количество SKU, самые частые запросы, сильнейший аргумент ТСО

СРЕДНИЙ приоритет (оранжевый текст) — умеренный спрос, значимые различия ТСО

НИЗКИЙ приоритет (обычный текст) — нишевые сценарии, меньший эффект ТСО

## 3.7. Сценарии Металл — детальный анализ

Металл — важнейший сегмент для Лемана ПРО (6 из 14 цепочек, наибольшее количество SKU). Этот лист предоставляет детальный кросс-анализ всех вариантов цепочек для металла по четырём типовым объектам.

### Первая секция: Матрица ТСО (₽ за 10 лет)

Строки: Все 11 вариантов из цепочек 1, 2, 3, 4, 13 и 14. Столбцы: Четыре типовых металлических объекта (Ворота 16 м², Гараж 54 м², Дверь 4.4 м², Забор 30 м²). Каждая ячейка показывает абсолютный ТСО в ₽ для данной комбинации «вариант-объект».

### Вторая секция: ТСО на 1 м² (₽/м² за 10 лет)

Та же структура, но показывает стоимость на квадратный метр. Это позволяет сравнивать варианты независимо от размера объекта. Обратите внимание: стоимость на м² одинакова для всех объектов при одном и том же варианте, потому что расчёт линеен по площади.

### График

Кластерная столбчатая диаграмма, показывающая ТСО для первых трёх объектов по всем 11 вариантам металла. Визуально выделяет ценовые различия и помогает определить наиболее выгодную цепочку для покраски металла.

## 3.8. Методология — формулы и допущения

Этот лист документирует методологию расчёта и служит авторитетным источником информации о том, как получены цифры ТСО. Он включает:

Формула ТСО — основная формула и её компоненты

Количество циклов — как рассчитывается частота перекрасок

Стоимость 1-го цикла — что входит в стоимость первой покраски

Стоимость перекраски — ключевое правило о более дешёвых перекрасках (см. раздел 2.4)

Срок службы — как оценивается срок службы продукта

Допущения — шесть ключевых допущений, лежащих в основе расчётов

Почему ТСО важнее цены за банку — фундаментальный аргумент

Логика колонки «Экономия» — как рассчитывается и отображается экономия

# 4. Пошаговая инструкция по работе с калькулятором

Следуйте этим шагам для эффективного использования калькулятора:

Шаг 1: Определите задачу покупателя

Узнайте, что нужно покрасить (металлические ворота? бетонный пол? деревянный забор?) и какие проблемы возникают (ржавчина? пыль? трещины?). Откройте лист «Цепочки» и найдите подходящий номер цепочки.

Шаг 2: Проверьте объект по умолчанию

В листе «Калькулятор ТСО» найдите блок нужной цепочки. Проверьте объект по умолчанию и его площадь. Если у покупателя другой размер объекта, перейдите на лист «Параметры» и обновите площадь.

Шаг 3: Изучите таблицу сравнения

Посмотрите все варианты в цепочке. Лучший по ТСО вариант выделен зелёным жирным шрифтом. Колонки экономии показывают, сколько сэкономит покупатель, выбрав рекомендуемый вариант вместо самого дешёвого/худшего.

Шаг 4: Объясните аргумент ТСО

Покажите покупателю: «Этот премиум-продукт стоит на X ₽ больше за банку, но экономит Y ₽ за 10 лет, потому что служит Z лет дольше». Колонка экономии даёт точные цифры.

Шаг 5: Скорректируйте параметры при необходимости

Если у покупателя другой размер объекта, другие ставки на работу или другой временной горизонт — измените значения на листе «Параметры» и пересчитайте.

Шаг 6: Используйте лист «Сценарии Металл»

Для металлических объектов используйте лист «Сценарии Металл», чтобы показать ТСО по разным типам объектов. Это поможет покупателям с несколькими металлическими объектами увидеть общую выгоду.

# 5. Ключевые выводы и рекомендации

На основе результатов ТСО-калькулятора:

## 5.1. Сегмент Металл (6 цепочек, наивысший приоритет)

Цепочка 1 (Защита металла): Выбор ОРЕОЛ Premium вместо ПростоКРАСКА экономит 41% ТСО за 10 лет при сопоставимых ценах за банку. Ключевой фактор — 5 лет службы вместо 3.

Цепочка 2 (3в1): Paint Lab — оптимальная точка: 30% экономии ТСО vs базовая 3в1 ОРЕОЛ, при сроке службы 5 лет vs 4. TITAN тоже экономит vs 3в1, но менее выраженно (20%) из-за более высокой цены за банку.

Цепочка 13 (Усиленная защита): Самая большая экономия ТСО во всём калькуляторе — ГФ-021 + 3в1 экономит 42% vs только 3в1. Двухслойная система (грунт + 3в1) служит 10 лет vs 4 года для 3в1 отдельно.

## 5.2. Сегмент Полы (1 цепочка, высокий приоритет)

Цепочка 5 (Бетонный пол): Добавление грунта ГФ-021 перед Расцвет экономит 8% ТСО и продлевает срок службы с 4 до 7 лет. Грунт также снижает расход краски в 1.8 раза.

## 5.3. Сегмент Дерево (2 цепочки)

Цепочка 6 (Дерево на улице): Luxens экономит 28% ТСО vs MONLID, служа 6 лет вместо 4. Для наружных работ более длительный срок службы с лихвой компенсирует более высокую цену.

## 5.4. Интерьер и фасад (5 цепочек)

Цепочки 8-12: Для внутренних и фасадных работ преимущество ТСО при использовании грунта составляет 5-13%. Меньше, чем для металла, но всё ещё значимо — особенно для фасада (13% экономии), где перекраски дороги из-за необходимости лесов.

## 5.5. Общий итог

По всем 10 сравнимым цепочкам выбор рекомендуемого варианта вместо самого дешёвого/худшего экономит примерно 84 000 ₽ — это 23% снижения совокупной стоимости владения. Это убедительный аргумент для допродажи более качественных продуктов.

# 6. Часто задаваемые вопросы

Почему «рекомендованный» вариант дороже за банку, но дешевле по ТСО?

Потому что ТСО считает ВСЕ затраты за 10 лет: материалы + работа × количество циклов. Более дорогой продукт, который служит дольше, требует меньше перекрасок. Поскольку работа составляет 60-70% стоимости каждого цикла, сокращение числа циклов резко снижает общие затраты, даже если цена за банку выше.

Почему у варианта «без грунта» повышающий коэффициент расхода?

Без грунта поверхность впитывает краску неравномерно. В ТТД производителей указано, что расход увеличивается в 1.5-1.8 раза на не загрунтованных поверхностях, потому что краска уходит в основание вместо формирования правильной плёнки. Это особенно верно для бетона и гипсокартона.

Можно ли изменить ставки работ для моего региона?

Да! Перейдите на лист «Параметры» и измените любое из 9 значений ставок работ в жёлтых ячейках. Все расчёты в листе «Калькулятор ТСО» основаны на этих значениях. Ставки работ значительно различаются по регионам России — московские ставки могут быть в 2-3 раза выше средних по стране.

Почему некоторые цепочки помечены как НИЗКИЙ приоритет?

Цепочки с низким приоритетом (7, 8, 9, 10, 11) представляют нишевые сценарии с малым количеством SKU и/или умеренными различиями ТСО. Они остаются актуальными для покупателей с соответствующими задачами, но не являются основным фокусом для мерчандайзинга и обучения продавцов в магазине.

Что если покупатель делает сам (без стоимости работ)?

Установите все ставки работ в 0 на листе «Параметры». ТСО будет отражать только стоимость материалов. В этом случае преимущество премиум-продуктов меньше (поскольку экономия на работе исключается), но всё ещё существует благодаря более длительному сроку службы, который сокращает количество циклов перекраски и закупок материалов.

Почему перекраска стоит меньше, чем первоначальная покраска?

Потому что грунтовочный слой (первый шаг в 2-шаговых цепочках) не нужно наносить заново. Он сохраняется под финишным покрытием и продолжает защищать поверхность. При перекраске нужно только обновить финишное покрытие плюс лёгкая подготовка поверхности (шлифовка). Именно поэтому цепочки с грунтом настолько выгоднее в долгосрочной перспективе.

Насколько точны оценки сроков службы?

Это консервативные оценки на основе спецификаций производителей и реального опыта эксплуатации в климатических условиях России. Фактический срок службы зависит от многих факторов: качество подготовки поверхности, условия нанесения (температура, влажность), механический износ и химическое воздействие. Оценки предполагают профессиональное нанесение с соблюдением рекомендаций производителя.