ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Создание жилищного каталога продуктов Эмпилс

1. Общая информация

Назначение каталога: Печатный/pdf-каталог продуктов ЗАО «Эмпилс» для применения в жилищном строительстве. Каталог предназначен для прорабов, технадзоров, проектировщиков и застройщиков.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Эмпилс», Ростов-на-Дону |
| Целевая аудитория | Прорабы, ИТР, технадзор, проектировщики, застройщики |
| Формат | PDF (для печати A4) + исходник |
| Тираж | Печатный + электронная версия |
| Объём | 24-32 страницы (формат A4, вертикальная ориентация) |
| Срок | Согласовать макет — 2 недели после получения ТЗ |

2. Цели каталога

Показать застройщику и прорабу полный перечень продуктов Эмпилс, применимых в жилищном строительстве

Дать чёткое понимание: какой продукт — где можно использовать, а где — нельзя (по этажности, типу помещения, классу пожароопасности)

Продемонстрировать портфолио реализованных объектов (жилые комплексы)

Показать комплексные системные решения (грунт +шпатлевка + грунт + ЛКМ) для разных зон квартиры и МоП

Подчеркнуть преимущество продуктов с классом КМ1 (Д1, Т1, РП1 — лучше стандартных)

Предоставить справочную информацию: СТО, сертификаты, классы пожароопасности

3. Референсные каталоги (бенчмарки)

Дизайнер должен изучить 3 референсных каталога для понимания стиля, структуры и качества вёрстки:

| № | Каталог | Что взять за основу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каталог КНАУФ «Гостиничное строительство» (24 стр.) | Структура: вступление → зонирование (коридор, номер комфорт, номер люкс, лобби, конференц-зал, SPA, паркинг) → сервисы для застройщиков → нормы. Хороший пример зонирования по помещениям. |
| 2 | Каталог КНАУФ «Жилое строительство со стенами КНАУФ» (20 стр.) | Структура: вступление → преимущества (звукоизоляция, площадь, нагрузка, трудозатраты) → мнения экспертов → приоритетные виды стен → новое поколение материалов → сервисы для застройщиков. Хороший пример работы с преимуществами и цитатами экспертов. |
| 3 | Каталог TALATU «Промышленные покрытия» (45 стр.) | Структура: о компании → ключевые преимущества → отраслевые решения → системы покрытий (по типам поверхностей) → технологические карты. Хороший пример технической точности и системного подхода. |

4. Структура каталога

Каталог состоит из 6 разделов. Ниже — постраничный план.

РАЗДЕЛ 1. ОБЛОЖКА + СОДЕРЖАНИЕ

Объём: 2 стр.

Обложка: логотип Эмпилс, название «Каталог продуктов для жилищного строительства», год

Содержание (оглавление) с номерами страниц

РАЗДЕЛ 2. ВСТУПЛЕНИЕ + ПРЕИМУЩЕСТВА

Объём: 2-3 стр.

О компании Эмпилс (кратко): 100+ лет на рынке, Ростов-на-Дону, бренды NEWTONE, ОРЕОЛ, PROFIWOOD

Почему продукты Эмпилс для жилищного строительства:

— Класс пожаробезопасности КМ1 (Д1/Т1/РП1 — лучше стандартных)

— Сертификаты соответствия ФЗ-123 на все ключевые продукты

— Водно-дисперсионная основа (без запаха, экологично)

— Подходит для ЛПУ и детских учреждений (сертифицировано)

Цифры: количество ЖК, которые уже используют Эмпилс

5. Полный список продуктов для каталога

| № | Продукт | Тип | СТО/ТУ | Класс | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NEWTONE (4 модификации: INTERIO, LOTUS 3/7/20) | Интерьерная ВД-краска | СТО 05744283-096-2013 | Г1, В1, Д2, Т2, РП1 | Стены и потолки, до 17 этажей |
| 2 | AVANTGARDE / Краска интерьерная моющаяся | ВД-краска моющаяся | СТО 05744283-134-2018 | КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) | Стены и потолки, до 17 этажей |
| 3 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная | ВД-краска полиакриловая | ТУ 2316-228-05744283-2005 | КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1) | Стены и потолки, до 17 этажей |
| 4 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся | ВД-краска моющаяся | ТУ 2316-228-05744283-2005 | КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1) | Кухни, прихожие, коридоры |
| 5 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил (потолок) | Потолочная ВД-краска | ТУ 2316-228-05744283-2005 | КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1) | Потолки всех типов зданий |
| 6 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная | Фасадная ВД-краска | СТО 05744283-135-2018 | Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (КМ1) | Фасады зданий |
| 7 | Эмаль для пола акриловая ОРЕОЛ | ВД-эмаль для полов | СТО 05744283-060-2010 | КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) | Полы внутри помещений |
| 8 | Эмаль акриловая глянцевая ОРЕОЛ | ВД-эмаль для дерева/металла | СТО 05744283-062-2010 | Г1, В1, Д1, Т1 | Дерево, металл внутри помещений |
| 9 | Эмаль акриловая матовая ОРЕОЛ ⚠ | ВД-эмаль (В2 — ограничение!) | СТО 05744283-062-2010 | Г1, В2, Д2, Т2 | Только квартиры, НЕ для путей эвакуации |
| 10 | Эмаль СТО 136-2018 ⚠ | ВД-эмаль для дерева (В2!) | СТО 05744283-136-2018 | Г1, В2, Д2, Т2 | Дерево внутри, НЕ для путей эвакуации |
| 11 | Эмаль для радиаторов акриловая ОРЕОЛ | ВД-эмаль термостойкая | СТО 05744283-012-2011 | Г1, В1, Д2, Т2, РП1* | Радиаторы, трубы (все здания) |
| 12 | PROFIWOOD ББ-11 (огнезащита) | Огнезащитная пропитка | ГОСТ 28815-2018 | Г1, В1, Д1, Т1, РП1 | Огнезащита древесины (все здания) |
| 13 | Компаунд EMPILS E 608 | Эпоксидное покрытие для полов | СТО 05744283-174-2023 | Г1, В1, Д1, Т1, РП1 | Полы с высокой нагрузкой |

5.2. Шпатлёвки

| Бренд | Продукт | Уровень | Состав | Фасовка | Расход | Высыхание | Цвет | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ | Шпатлёвка универсальная масляно-клеевая | Бюджет | Олифа, наполнители, добавки, вода | 1,5; 4; 8 кг | 0,5-1 кг/м² (1 мм); 1-3 кг/м² (3 мм) | 3 ч / 24 ч | Бежевая | Морозостойкость: не более 2 циклов |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ | Шпатлёвка финишная на основе ПВА | Бюджет | Дисперсия ПВА, карбонатный наполнитель, добавки, вода | 1,3; 3; 7 кг | 1,6-1,7 кг/м² (1 мм) | 3 ч / 24 ч | Белая | Базовое выравнивание |
| ОРЕОЛ | Шпатлёвка интерьерная латексная | Средний | Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, добавки, вода | 1,5; 4; 8; 16 кг | 0,8 кг/м² (1 мм) | 3 ч / 24 ч | Белая | Высокопрочная, хорошо шлифуется |
| ОРЕОЛ | Шпатлёвка финишная | Средний | Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, добавки, вода | 1,5; 4 кг | 0,8 кг/м² (1 мм) | 1 ч / 24 ч | Белая | Морозостойкость: до 5 циклов |
| ОРЕОЛ | Шпатлёвка для фасадов | Универсал | Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, добавки, вода | 1,5; 4; 16 кг | 1 кг/м² (1 мм) | 1 ч / 24 ч | Белая | Для фасадов, атмосферостойкая |
| NEWTONE | Шпатлёвка суперфинишная акриловая | Премиум | Полиакриловая дисперсия, мраморный наполнитель, слюда/тальк, вода | 2,5; 10 л | 13 м²/л (0,08 мм); 1,1 м²/л (1 мм) | 3 ч / 24 ч до краски | Белая, колеруется | Высокая пластичность, t нанесения 5-35°C |

5.3. Грунтовки

| Бренд | Продукт | Уровень | Состав | Фасовка | Расход | Высыхание | Цвет | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ | Грунтовка глубокого проникновения | Бюджет | Полиакриловая дисперсия, вода, добавки | 1; 5; 10; 20; 30 кг | 80-150 г/м² | 1 ч / 24 ч | Белая | Для внутренних и наружных работ |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ | Грунтовка глубокого проникновения с антисептиком | Бюджет | Полиакриловая дисперсия, вода, антисептик | 1; 20; 30 кг | 80-150 г/м² | 1 ч / 24 ч | Розовая | Антисептик против плесени |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ | Грунтовка универсальная с антисептиком | Бюджет | Полиакриловая дисперсия, вода, антисептик | (уточнить) | (уточнить) | (уточнить) | (уточнить) | Универсальная для всех поверхностей |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ | Грунт-концентрат укрепляющий ВД-ВА (1:10) | Бюджет | Полимерная дисперсия, вода | (уточнить) | Разбавление 1:10 | (уточнить) | (уточнить) | Концентрат — разводится водой 1:10 |
| ОРЕОЛ | Грунт-концентрат влагоизолирующий | Средний | Полимерная дисперсия, вода | (уточнить) | (уточнить) | (уточнить) | (уточнить) | Влагоизоляция поверхностей |
| NEWTONE | Грунтовка Primer глубокого проникновения с антисептиком | Премиум | Полиакриловая дисперсия, антисептик, вода, добавки | 3; 10 л | 6-12 м²/л | 30 мин / 24 ч | Белая | t нанесения 5-35°C, быстросохнущая |

РАЗДЕЛ 3. ПРОДУКТЫ ПО ЗОНАМ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ

Ключевой раздел каталога. Каждый разворот — одна зона здания.

4.1. Квартира: жилые комнаты (спальни, гостиные)

Продукты: NEWTONE, ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная

Классы: КМ1 / Г1, В1, Д2, Т2, РП1

Применение: стены и потолки, до 17 этажей

4.2. Квартира: кухня, прихожая, коридор

Продукты: ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся, NEWTONE

Классы: КМ1

Применение: моющиеся поверхности, стены и потолки

4.3. Потолки (все типы зданий)

Продукты: ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил (потолочный)

Классы: КМ1

4.4. Пути эвакуации: коридоры, лестничные клетки, вестибюли

Продукты: NEWTONE (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)

Выше 17 этажей — только НГ (штукатурка, плитка)

4.5. Радиаторы и трубы отопления

Продукты: Эмаль для радиаторов акриловая ОРЕОЛ

Классы: Г1, В1, Д2, Т2, РП1

Применение: все типы зданий, все этажи

4.6. Деревянные поверхности (ДСП, МДФ, массив) внутри помещений

Продукты: Эмаль акриловая глянцевая ОРЕОЛ (Г1, В1, Д1, Т1)

⚠️ Эмаль акриловая матовая — В2, только для квартир

🆕 Огнезащитная пропитка ББ-11 — повышает класс древесины до Г1/В1

4.7. Полы внутри помещений

Продукты: Эмаль для пола акриловая ОРЕОЛ (КМ1)

Компаунд эпоксидный EMPILS E 608 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1)

4.8. Фасады зданий

Продукты: ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)

4.9. Огнезащитные решения

Продукты: Раствор ББ-11 (огнезащита древесины, Г1, В1, Д1, Т1, РП1)

Сертификат: ТР ЕАЭС 043-2017

4.10. Шпатлёвки (подготовка поверхностей)

Шпатлёвки не являются финишным отделочным материалом, но входят в систему «подготовка → грунт → краска».

Шпатлёвка ОРЕОЛ ДИСКОНТ универсальная масляно-клеевая (Бюджет)

Состав: олифа, наполнители, добавки, вода. Фасовка: 1,5; 4; 8 кг. Расход: 0,5-1 кг/м² (1 мм). Высыхание: 3 ч / 24 ч. Цвет: бежевый. Морозостойкость: не более 2 циклов.

Применение: базовое выравнивание стен и потолков во всех типах жилых зданий (до 17 этажей). Подходит под краски ОРЕОЛ ДИСКОНТ.

Шпатлёвка ОРЕОЛ ДИСКОНТ финишная на основе ПВА (Бюджет)

Состав: дисперсия ПВА, карбонатный наполнитель, добавки, вода. Фасовка: 1,3; 3; 7 кг. Расход: 1,6-1,7 кг/м² (1 мм). Высыхание: 3 ч / 24 ч. Цвет: белый.

Применение: финишное выравнивание стен и потолков. Подходит под краски ОРЕОЛ ДИСКОНТ.

Шпатлёвка ОРЕОЛ интерьерная латексная (Средний)

Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода. Фасовка: 1,5; 4; 8; 16 кг. Расход: 0,8 кг/м² (1 мм). Высыхание: 3 ч / 24 ч. Цвет: белый.

Применение: выравнивание стен и потолков в жилых комнатах, коридорах. Высокопрочная, хорошо шлифуется. Подходит под краски ОРЕОЛ и NEWTONE.

Шпатлёвка ОРЕОЛ финишная (Средний)

Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода. Фасовка: 1,5; 4 кг. Расход: 0,8 кг/м² (1 мм). Высыхание: 1 ч / 24 ч. Цвет: белый. Морозостойкость: до 5 циклов.

Применение: финишное выравнивание под покраску. Подходит для всех зон жилых зданий.

Шпатлёвка ОРЕОЛ для фасадов (Универсал)

Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода. Фасовка: 1,5; 4; 16 кг. Расход: 1 кг/м² (1 мм). Высыхание: 1 ч / 24 ч. Цвет: белый. Атмосферостойкая.

Применение: выравнивание фасадов зданий. Подходит под краски ОРЕОЛ фасадные.

Шпатлёвка NEWTONE суперфинишная акриловая (Премиум)

Состав: полиакриловая дисперсия, мраморный наполнитель, слюда/тальк, вода. Фасовка: 2,5; 10 л. Расход: 13 м²/л (0,08 мм). Высыхание: 3 ч / 24 ч до краски. Цвет: белый, колеруется. t нанесения: 5-35°C.

Применение: финишное выравнивание под премиальную окраску NEWTONE. Высокая пластичность, можно корректировать. Для жилых комнат, коридоров, путей эвакуации.

4.11. Грунтовки (подготовка поверхностей)

Грунтовки обеспечивают адгезию краски к основанию и снижают расход лакокрасочного материала.

Грунтовка ОРЕОЛ ДИСКОНТ глубокого проникновения (Бюджет)

Состав: полиакриловая дисперсия, вода, добавки. Фасовка: 1; 5; 10; 20; 30 кг. Расход: 80-150 г/м². Высыхание: 1 ч / 24 ч. Цвет: белый.

Применение: подготовка стен и потолков под краски ОРЕОЛ ДИСКОНТ. Для внутренних и наружных работ.

Грунтовка ОРЕОЛ ДИСКОНТ глубокого проникновения с антисептиком (Бюджет)

Состав: полиакриловая дисперсия, вода, антисептик. Фасовка: 1; 20; 30 кг. Расход: 80-150 г/м². Высыхание: 1 ч / 24 ч. Цвет: розовый (для контроля нанесения).

Применение: подготовка поверхностей во влажных помещениях (кухни, ванные). Защита от плесени и грибка.

Грунтовка NEWTONE Primer глубокого проникновения с антисептиком (Премиум)

Состав: полиакриловая дисперсия, антисептик, вода, добавки. Фасовка: 3; 10 л. Расход: 6-12 м²/л. Высыхание: 30 мин / 24 ч. Цвет: белый. t нанесения: 5-35°C.

Применение: подготовка под премиальную окраску NEWTONE. Быстросохнущая. Для всех зон жилых зданий, включая пути эвакуации.

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (КОМПЛЕКТЫ)

Объём: 2-3 стр.

| № | Уровень | Зона | Состав системы | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б1 | Бюджет | Стены и потолки | Шпатлёвка ОРЕОЛ ДИСКОНТ масляно-клеевая → Грунтовка ОРЕОЛ ДИСКОНТ глуб.проникн. → Краска ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная | КМ1 |
| Б2 | Бюджет | Кухня, прихожая | Шпатлёвка ОРЕОЛ ДИСКОНТ масляно-клеевая → Грунтовка ОРЕОЛ ДИСКОНТ с антисептиком → Краска ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся | КМ1 |
| Б3 | Бюджет | Потолки | Шпатлёвка ОРЕОЛ ДИСКОНТ на ПВА → Грунтовка ОРЕОЛ ДИСКОНТ → Краска ОРЕОЛ ДИСКОНТ супербелая | КМ1 |
| Б4 | Бюджет | Фасад | Шпатлёвка ОРЕОЛ для фасадов → Грунтовка ОРЕОЛ ДИСКОНТ → Краска ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная | Г1,В1 |
| С1 | Средний | Дерево/металл | Шпатлёвка ОРЕОЛ финишная → Грунтовка ОРЕОЛ → Эмаль акриловая глянцевая ОРЕОЛ | Г1,В1,Д1,Т1 |
| П1 | Премиум | Стены и потолки | Грунт NEWTONE → Шпатлёвка ОРЕОЛ (база) → Грунт NEWTONE → Шпатлёвка NEWTONE суперфиниш → Краска NEWTONE | Г1,В1,Д2,Т2,РП1 |
| П2 | Премиум | Пути эвакуации | Шпатлёвка ОРЕОЛ (база) → Грунт NEWTONE → Шпатлёвка NEWTONE суперфиниш → Краска NEWTONE | Г1,В1,Д2,Т2,РП1 |
| П4 | Премиум+ | Стены (гибридная) | Грунт → Краска AVANTGARDE интерьерная моющаяся (КМ1, VOC до 25 г/л, срок 10 лет) | КМ1 |
| П5 | Премиум+ | Фасад (гибридная) | Грунт → Краска AVANTGARDE фасадная (КМ1, VOC до 37 г/л, срок 20 лет) | КМ1 |
| СП1 | Спец | Дерево с огнезащитой | PROFIWOOD ББ-11 (огнезащита I-II гр.) → Эмаль акриловая глянцевая ОРЕОЛ | Г1,В1,Д1,Т1 |
| СП2 | Спец | Полы | Грунтовка → Компаунд EMPILS E 608 (эпоксидный) | Г1,В1,Д1,Т1,РП1 |

РАЗДЕЛ 5. ПОРТФОЛИО ОБЪЕКТОВ

Объём: 2-4 стр.

Реализованные объекты с применением продуктов Эмпилс:

— Жилые комплексы (фото + краткое описание)

— Типы использованных продуктов

— Год реализации

Если портфолио не соберем то можно показать типовые объекты применения

РАЗДЕЛ 6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объём: 2-3 стр.

6.1. Таблица классов пожароопасности по ФЗ-123

(Г1-Г4, В1-В3, Д1-Д3, Т1-Т3, РП1-РП3, КМ1-КМ5, НГ)

6.2. Таблица «Продукт → СТО → Сертификат → Класс → Применение»

Сводная таблица всех 13 продуктов с номерами ДС

6.3. Контакты и сервисы

— Техническая поддержка

— Сервис подбора продуктов под объект

— Контакты ЗАО «Эмпилс»

6. Дизайн-требования

6.1. Стилистика

Технический, чистый, профессиональный стиль (как каталоги КНАУФ)

Цветовая гамма: корпоративные цвета Эмпилс + светофорная кодировка (зелёный/оранжевый/красный) для таблиц применения

Минимум декора — максимум полезной информации для прораба

Чёткая типографика: заголовки — крупно, данные — моноширинно (номера сертификатов, классы)

6.2. Иконки и графика

Иконки зон здания (квартира, коридор, лестница, фасад, пол, радиатор)

Иконки классов пожароопасности (Г1, В1, КМ1, НГ)

Схема здания с зонами (если возможно)

Фото продуктов в банках/вёдрах с этикетками

6.3. Таблицы

Каждый продукт — карточка с таблицей применения по зонам и этажности

Колонки: ≤9 этажей | 9-17 этажей | >17 этажей

Строки: жилые комнаты, коридоры, лестницы, потолки, полы, фасады

Ячейки — светофорная кодировка