Применение продуктов ЛКМ Эмпилс

в жилищном строительстве с учётом классов пожароопасности

На основании ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблицы 28 и 29

Сентябрь 2026 · ЗАО «Эмпилс»

1. Цель документа

Документ сопоставляет водно-дисперсионные продукты ЛКМ Эмпилс (NEWTONE, ОРЕОЛ ДИСКОНТ, акриловые эмали) с классами пожарной опасности материалов отделки, требуемыми нормативами для различных типов жилых зданий, зон и этажности. Цель — упростить подбор продукта под конкретный объект строительства.

2. Классы функциональной пожарной опасности зданий (по ФЗ-123, ст. 32)

В жилищном строительстве актуальны классы Ф1.x. Для жилых зданий применяются следующие классы (выделены зеленым — основные для гражданского строительства):

| Класс | Описание | Примеры объектов |
| --- | --- | --- |
| Ф1.1 | Дошкольные учреждения, спец. дома престарелых и инвалидов, больницы | Детские сады, дома ребёнка, хосписы |
| Ф1.2 | Гостиницы, общежития, квартиры (многоквартирные дома) | Гостиницы, общежития, ЖК |
| Ф1.3 | Многоквартирные жилые дома | Жилые дома 2-25 этажей |
| Ф1.4 | Одноквартирные жилые дома | Частные дома, коттеджи |
| Ф2.1 | Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки | Кинотеатры более 300 мест |
| Ф2.3 | Здания физкультурно-оздоровительные и спортивно-тренировочные | Фитнес-клубы, спортзалы |
| Ф3.1 | Магазины | Торговые центры, супермаркеты |
| Ф3.2 | Предприятия общественного питания | Рестораны, кафе, столовые |
| Ф4.2 | Учреждения профессионального образования | Колледжи, ВУЗы |
| Ф4.3 | Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады |

3. Легенда: расшифровка классов пожароопасности материалов

Согласно ГОСТ 30402 и ФЗ-123, отделочные материалы классифицируются по показателям пожарной опасности. Чем меньше цифра в классе — тем безопаснее материал.

| Индекс | Показатель | Класс | Описание | Допускается в жилых зданиях? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | Горючесть | Г1 | Слабогорючие | ✓ Да |
|  |  | Г2 | Умеренногорючие | ✓ Да (с ограничениями) |
|  |  | Г3 | Нормальногорючие | ⚠ Ограниченно |
|  |  | Г4 | Сильногорючие | ✗ Нет |
| В | Воспламеняемость | В1 | Трудновоспламеняемые | ✓ Да |
|  |  | В2 | Умеренновоспламеняемые | ⚠ Ограниченно |
|  |  | В3 | Легковоспламеняемые | ✗ Нет |
| Д | Дымообразующая способность | Д1 | Малодымообразующие | ✓ Да |
|  |  | Д2 | Умереннодымообразующие | ⚠ Ограниченно |
|  |  | Д3 | Высокодымообразующие | ⚠ Только малоэтажные |
| Т | Токсичность продуктов горения | Т1 | Малотоксичные | ✓ Да |
|  |  | Т2 | Умереннотоксичные | ⚠ Ограниченно |
|  |  | Т3 | Высокотоксичные | ⚠ Только малоэтажные |
| РП | Распространение пламени | РП1 | Не распространяющие пламя | ✓ Да |
|  |  | РП2 | Слабораспространяющие пламя | ⚠ Ограниченно |
|  |  | РП3 | Сильнораспространяющие пламя | ✗ Нет |
| ПП | Повреждение по длине (для полов) | ПП1 | До 100 мм | ✓ Да |
|  |  | ПП2 | До 300 мм | ⚠ Ограниченно |
|  |  | ПП3 | Более 300 мм | ✗ Нет |
| НГ | Негорючие | НГ | Негорючие материалы | ✓ Да (макс. безопасность) |
| НП | Не допускается | НП | Применение горючих материалов запрещено | ✗ Только НГ |

💡 Как читать требования ФЗ-123: если в таблице указано «Г1, В1, Д2, Т2» — это означает, что материал должен иметь одновременно горючесть не хуже Г1, воспламеняемость не хуже В1, дымообразование не хуже Д2, токсичность не хуже Т2. «Не хуже» = «меньше или равно по опасности». То есть Г1 и В1 — самые безопасные, удовлетворяют самым строгим требованиям.

4. Продукты Эмпилс (водно-дисперсионные для интерьеров)

Ниже — основные водно-дисперсионные продукты Эмпилс, применяемые внутри помещений. Все они на водной основе, безопасны в эксплуатации, не имеют резкого запаха. По пожарной безопасности ВД-краски на акриловой/латексной основе, как правило, удовлетворяют требованиям Г1, В1, Д2, Т2 (самый безопасный класс для жилых зданий).

| № | Продукт | Тип | Применение | Класс пожароопасности* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NEWTONE | Премиальная интерьерная ВД-краска | Стены и потолки жилых, общественных, офисных помещений. Бассейны, ванные. | Г1, В1, Д2, Т2 |
| 2 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная | Интерьерная ВД-краска (бюджет) | Стены и потолки жилых комнат, гостиных, спален. | Г1, В1, Д2, Т2 |
| 3 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся | Интерьерная моющаяся ВД-краска | Кухни, прихожие, коридоры, детские. Устойчива к мытью. | Г1, В1, Д2, Т2 |
| 4 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил потолок | Потолочная ВД-краска (полиакрил) | Потолки во всех типах жилых и общественных зданий. | Г1, В1, Д2, Т2 |
| 5 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная | Фасадная ВД-краска (для наружных работ) | Фасады зданий, наружные стены. | Г1, В2, Д2, Т2 |
| 6 | Эмаль для радиаторов акриловая | Акриловая ВД-эмаль | Радиаторы отопления, трубы, металлические элементы интерьеров. | Г1, В1, Д2, Т2 |
| 7 | Эмаль акриловая универсальная | Акриловая ВД-эмаль | Дерево, металл, ДСП, МДФ внутри помещений. | Г1, В1, Д2, Т2 |

* Класс пожароопасности указан по типичным сертификатам производителей ВД-красок. Перед применением на конкретном объекте обязательно запросите у производителя Эмпилс сертификат пожарной безопасности на конкретный артикул/партию — классы могут незначительно отличаться.

5. Таблица 28 ФЗ-123. Пути эвакуации (вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы, коридоры, фойе)

Требования к отделке стен, потолков и покрытий полов на путях эвакуации в жилых и общественных зданиях различной этажности.

| Класс здания | Этажность / высота | Стены и потолки (вестибюли, лестн. клетки, лифт. холлы) | Стены и потолки (коридоры, холлы, фойе) | Полы (вестибюли, лестн. клетки) | Полы (коридоры, холлы, фойе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3 | ≤ 9 этажей или ≤ 28 м | Г1, В2, Д2, Т2 | Г2, В2, Д3, Т2 | В2, Д3, Т2, РП2 | В2, Д3, Т3, РП2 |
| — | 9-17 этажей или 28-50 м | Г1, В1, Д2, Т2 | Г1, В2, Д2, Т2 | В2, Д3, Т2, РП2 | В2, Д3, Т2, РП2 |
| — | > 17 этажей или > 50 м | НГ | Г1, В1, Д2, Т2 | В2, Д3, Т2, РП2 | В2, Д3, Т2, РП2 |
| Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф3.7; Ф4.1 | Любая этажность | НГ | Г1, В1, Д2, Т2 | В2, Д3, Т2, РП2 | В2, Д3, Т2, РП2 |

🟢 Подходит для всех продуктов Эмпилс (NEWTONE, ОРЕОЛ ДИСКОНТ) с классом Г1, В1, Д2, Т2 — можно применять везде, кроме требований «НГ» (только > 17 этажей для стен/потолков вестибюлей).

6. Таблица 29 ФЗ-123. Зальные помещения (залы, аудитории, торговые залы)

Требования к отделке стен, потолков и покрытий полов в зальных помещениях (кроме полов спортивных арен и танцевальных залов).

| Класс здания | Вместимость зала | Стены и потолки | Покрытия полов |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1 | > 800 чел. | НП (горючие запрещены) | В2, Д2, Т2, ПП1 |
| — | 300-800 чел. | Г1, В1, Д2, Т2 | В2, Д2, Т2, ПП1 |
| — | 50-300 чел. | Г1, В2, Д2, Т2 | В2, Д3, Т2, ПП2 |
| — | ≤ 50 чел. | Г2, В2, Д3, Т2 | В2, Д3, Т3, ПП2 |
| Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф3.7; Ф4.1 | > 300 чел. | НП (горючие запрещены) | В2, Д2, Т2, ПП1 |
| — | 15-300 чел. | Г1, В1, Д2, Т2 | В2, Д2, Т2, ПП1 |
| — | ≤ 15 чел. | Г2, В2, Д3, Т2 | В2, Д3, Т3, ПП2 |

🟢 Продукты Эмпилс с классом Г1, В1, Д2, Т2 — применимы в залах вместимостью 15-800 чел. для всех типов жилых и общественных зданий. Для залов более 800 чел. требуются негорючие материалы (НП).

7. Матрица применения продуктов Эмпилс по зонам и этажности

Сводная таблица: где какой продукт Эмпилс можно применять с учётом требований ФЗ-123 для жилых зданий (Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4).

| Зона применения | ≤ 9 этажей (до 28 м) | 9-17 этажей (28-50 м) | > 17 этажей (> 50 м) | Зальные помещения (15-300 чел.) | Рекомендуемые продукты Эмпилс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены и потолки жилых комнат | ✓ Все продукты | ✓ Все продукты | ⚠ Только NEWTONE (Г1, В1) | ✓ Все продукты | NEWTONE / ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная / моющаяся |
| Стены и потолки коридоров, холлов, фойе | ✓ Г2, В2, Д3, Т2 | ⚠ Г1, В2, Д2, Т2 | ⚠ Г1, В1, Д2, Т2 — NEWTONE | ✓ Г1, В2, Д2, Т2 | NEWTONE / ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся |
| Стены и потолки вестибюлей, лестн. клеток, лифт. холлов | ✓ Г1, В2, Д2, Т2 | ⚠ Г1, В1, Д2, Т2 | ✗ Только НГ | ✓ Г1, В2, Д2, Т2 | NEWTONE (для зданий до 17 этажей) |
| Потолки (полиакрил) | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✗ Только НГ | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил латекс (потолок) |
| Радиаторы, трубы отопления | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | Эмаль для радиаторов акриловая ОРЕОЛ |
| Деревянные элементы, ДСП, МДФ | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ⚠ Только с огнезащитной грунтовкой | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | Эмаль акриловая универсальная ОРЕОЛ |
| Помещения с повышенной влажностью (кухни, ванные, бассейны) | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | NEWTONE / ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся |

8. Сводная таблица: продукты × классы пожароопасности

Каким классам пожароопасности соответствует каждый продукт Эмпилс. Зелёная ячейка — соответствует, красная — не соответствует, жёлтая — частично (требует уточнения сертификата).

| Продукт Эмпилс | Г1 (слабогорючие) | В1 (трудновосплам.) | Д2 (умер.дым) | Т2 (умер.токсич.) | РП2 (слабораспр.) | Подходит для |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEWTONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Все жилые здания, до 17 этажей, залы 15-800 чел. |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Все жилые комнаты, коридоры до 9 этажей |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Кухни, прихожие, коридоры |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил потолок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Потолки во всех типах зданий |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная | ✓ | ⚠ | ✓ | ✓ | ⚠ | Только наружные фасады |
| Эмаль для радиаторов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Радиаторы, трубы (везде) |
| Эмаль акриловая универсальная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Дерево, металл внутри зданий |

9. Рекомендации по выбору продукта под тип объекта

Практические рекомендации по подбору продуктов Эмпилс под конкретный тип объекта:

Частный дом / коттедж (Ф1.4, 1-3 этажа): NEWTONE для стен и потолков жилых комнат · ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся для кухни и прихожей · Эмаль для радиаторов для отопления · ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная для наружных стен

Многоквартирный дом до 9 этажей (Ф1.3, до 28 м): NEWTONE / ОРЕОЛ ДИСКОНТ для квартир · ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся для мест общего пользования (MOП) · ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил для потолков лестничных клеток

Многоквартирный дом 9-17 этажей (Ф1.3, 28-50 м): NEWTONE для стен и потолков MOП (требуется Г1, В1) · ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная для квартир · ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил для потолков

Жилой дом более 17 этажей (Ф1.3, > 50 м): Вестибюли и лестничные клетки — только негорючие материалы (НГ), ВД-краски НЕ подходят · Внутри квартир — NEWTONE / ОРЕОЛ ДИСКОНТ · Для коридоров — NEWTONE (Г1, В1)

Гостиница / общежитие (Ф1.2): NEWTONE для номеров и общих зон · ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся для коридоров · Эмаль для радиаторов для отопительных приборов

Торговый центр / магазин (Ф3.1): NEWTONE для залов до 800 чел. · ОРЕОЛ ДИСКОНТ для подсобных помещений · ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная для наружных витрин

Детский сад / школа (Ф1.1, Ф4.1): ⚠ Стены и потолки на путях эвакуации — только негорючие (НГ) — ВД-краски НЕ подходят · Внутри помещений для детей — NEWTONE с сертификатом Г1, В1, Д2, Т2

10. Важные замечания

⚠ Сертификаты пожарной безопасности

Перед применением любого продукта Эмпилс на конкретном объекте обязательно запросите у производителя актуальный сертификат пожарной безопасности на конкретный артикул. Классы Г1/В1/Д2/Т2 должны быть указаны в сертификате соответствия.

⚠ Требования к негорючим материалам (НГ)

В зданиях выше 17 этажей (50 м) для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов требуются только негорючие материалы (НГ). Водно-дисперсионные краски горючие и НЕ подходят. Применяйте негорючие штукатурки, плитку, камень.

⚠ Залы более 800 человек (НП)

В зальных помещениях вместимостью более 800 человек (Ф1.2, Ф3.1 и др.) применение горючих материалов запрещено (НП). ВД-краски не подходят — используйте негорючую отделку.

⚠ Огнезащитные грунтовки

Для повышения класса пожарной опасности древесины (ДСП, МДФ, дерево) под ВД-эмаль применяйте огнезащитные грунтовки. Это позволяет поднять класс с Г3/В2 до Г1/В1.

✓ Преимущество водно-дисперсионных красок

ВД-краски на акриловой основе (NEWTONE, ОРЕОЛ ДИСКОНТ) имеют класс Г1, В1, Д2, Т2 — это лучший показатель среди горючих отделочных материалов. Они разрешены в большинстве жилых и общественных зданий высотой до 17 этажей.

Источники:

ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (ред. 14.07.2022)

Таблица 28 ФЗ-123 — область применения материалов на путях эвакуации

Таблица 29 ФЗ-123 — область применения материалов в зальных помещениях

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»

ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов»

Каталог продуктов ЗАО «Эмпилс»: NEWTONE, ОРЕОЛ ДИСКОНТ (empils.ru)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ЗАО «Эмпилс» · Ростов-на-Дону · empils.ru

Сентябрь 2026

Приложение. Анализ сертификатов соответствия по пожарной безопасности

В данном разделе представлен анализ 13 сертификатов (деклараций о соответствии) по пожарной безопасности продукции ЗАО «Эмпилс». На основе этих сертификатов сформировано соответствие между продуктами Эмпилс и требованиями ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для гражданского строительства.

1. Сводная таблица сертификатов

| № | Продукт | Тип | Номер документа | Действует до | Классы пожароопасности | Применение | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компаунд эпоксидный «EMPILS» E 608 | Эпоксидное покрытие (пол) | № RU C-RU.ПБ68.В.02055/24 | 27.10.2029 | Г1, В1, Д1, Т1, РП1 | Покрытие полов | Сертификат соответствия ТР № 123-ФЗ |
| 2 | Раствор водный ББ-11 (1 и 2 гр) | Огнезащитная пропитка для древесины | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02464/26 | 29.03.2031 | Г1, В1, Д1, Т1, РП1 | Огнезащита древесины | Сертификат ТР ЕАЭС 043-2017 |
| 3 | Эмаль акриловая матовая «ОРЕОЛ» | ВД-эмаль для внутренней отделки | № RU Д-RU.RA01.B.00950/26 | 20.05.2031 | Г1, В2, Д2, Т2 | Внутренняя отделка помещений | Декларация о соответствии ФЗ-123 |
| 4 | Эмаль акриловая глянцевая «ОРЕОЛ» | ВД-эмаль для внутренней отделки | № RU Д-RU.PA01.B.01134/26 | 24.05.2031 | Г1, В1, Д1, Т1 | Внутренняя отделка помещений | Декларация о соответствии ФЗ-123 |
| 5 | Эмаль СТО 05744283-136-2018 | ВД-эмаль защитно-декоративная | № RU Д-RU.RA01.B.00723/24 | 02.04.2029 | Г1, В2, Д2, Т2 | Деревянные поверхности внутри помещений (кроме пола) | Декларация о соответствии ФЗ-123 |
| 6 | Краска для стен и потолков «ОРЕОЛ» белая моющаяся ВД полиакриловая | ВД-краска полиакриловая | № RU Д-RU.PA01.B.00164/23 | 05.02.2028 | КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1) | Отделка внутренних стен и потолков | Декларация о соответствии ФЗ-123 |
| 7 | Эмаль для пола акриловая полуматовая | ВД-эмаль для полов | № RU Д-RU.PA01.B.00229/22 | 10.02.2027 | КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) | Покрытие полов внутри помещений | Декларация о соответствии ФЗ-123 |
| 8 | Краска моющаяся интерьерная ВД латексная матовая «NEWTONE INTERIO» | ВД-краска латексная (База А) | № RU Д-RU.PA01.B.00924/23 | 19.06.2028 | Г1, В1, Д2, Т2, РП1 | Стены и потолки внутри помещений | Декларация о соответствии ФЗ-123 |
| 9 | Краска моющаяся интерьерная ВД латексная глубокоматовая «NEWTONE LOTUS 3» | ВД-краска латексная (База А) | № RU Д-RU.PA01.B.00925/23 | 19.06.2028 | Г1, В1, Д2, Т2, РП1 | Стены и потолки внутри помещений | Декларация о соответствии ФЗ-123 |
| 10 | Краска моющаяся интерьерная ВД латексная полуматовая «NEWTONE LOTUS 20» | ВД-краска латексная (База А) | № RU Д-RU.PA01.B.00923/23 | 19.06.2028 | Г1, В1, Д2, Т2, РП1 | Стены и потолки внутри помещений | Декларация о соответствии ФЗ-123 |
| 11 | Краска моющаяся интерьерная ВД латексная матовая «NEWTONE LOTUS 7» | ВД-краска латексная (База А) | № RU Д-RU.RA01.B.00926/23 | 19.06.2028 | Г1, В1, Д2, Т2, РП1 | Стены и потолки внутри помещений | Декларация о соответствии ФЗ-123 |
| 12 | Краска фасадная | ВД-краска фасадная | № RU Д-RU.RA01.B.03123/21 | до 2026 г. | Г1, В1, Д2, Т2, РП1 / КМ1 | Фасады зданий | Декларация о соответствии ФЗ-123 |
| 13 | Краска интерьерная моющаяся | ВД-краска интерьерная моющаяся | № RU Д-RU.RA01.B.03124/21 | до 2026 г. | КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) | Стены и потолки внутри помещений | Декларация о соответствии ФЗ-123 |

2. Ключевые выводы по продуктам Эмпилс

На основе анализа 13 сертификатов соответствия по пожарной безопасности можно сделать следующие выводы:

🟢 ЛИДЕРЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (класс Г1, В1, Д1, Т1, РП1 = КМ1):

• Компаунд эпоксидный «EMPILS» E 608 (декларация № RU C-RU.ПБ68.В.02055/24) — класс Г1, В1, Д1, Т1, РП1 — покрытие полов
• Раствор водный ББ-11 (1 и 2 гр) (декларация № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02464/26) — класс Г1, В1, Д1, Т1, РП1 — огнезащитная пропитка для древесины
• Краска для стен и потолков «ОРЕОЛ» белая моющаяся ВД полиакриловая (декларация № RU Д-RU.PA01.B.00164/23) — класс КМ1
• Эмаль для пола акриловая полуматовая (декларация № RU Д-RU.PA01.B.00229/22) — класс КМ1
• Эмаль акриловая глянцевая «ОРЕОЛ» (декларация № RU Д-RU.PA01.B.01134/26) — класс Г1, В1, Д1, Т1

🟡 ПРОДУКТЫ С КЛАССОМ Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (подходят для большинства жилых зданий):

• Краска моющаяся интерьерная ВД латексная «NEWTONE INTERIO» (№ RU Д-RU.PA01.B.00924/23)
• Краска моющаяся интерьерная ВД латексная «NEWTONE LOTUS 3» (№ RU Д-RU.PA01.B.00925/23)
• Краска моющаяся интерьерная ВД латексная «NEWTONE LOTUS 20» (№ RU Д-RU.PA01.B.00923/23)
• Краска моющаяся интерьерная ВД латексная «NEWTONE LOTUS 7» (№ RU Д-RU.RA01.B.00926/23)
• Краска интерьерная моющаяся (№ RU Д-RU.RA01.B.03124/21) — класс КМ1
• Краска фасадная (№ RU Д-RU.RA01.B.03123/21)

⚠️ ПРОДУКТЫ С ПОВЫШЕННОЙ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬЮ (В2 — не подходят для путей эвакуации):

• Эмаль акриловая матовая «ОРЕОЛ» (№ RU Д-RU.RA01.B.00950/26) — класс Г1, В2, Д2, Т2 — только для квартир и жилых комнат, НЕ для путей эвакуации
• Эмаль СТО 05744283-136-2018 (№ RU Д-RU.RA01.B.00723/24) — класс Г1, В2, Д2, Т2 — для деревянных поверхностей внутри помещений (кроме пола)

📋 ОБЩАЯ СТАТИСТИКА:

• Всего сертификатов: 13
• Действует по 2026 год: 2
• Действует по 2027 год: 1
• Действует по 2028 год: 5
• Действует по 2029-2031 год: 5
• Соответствуют ФЗ-123: 13 (100%)
• Соответствуют ТР ЕАЭС 043-2017: 1 (только ББ-11)

3. Соответствие сертификатов продуктам из основного документа

В основном документе указаны следующие продукты Эмпилс. Ниже приведено соответствие каждого продукта конкретным сертификатам из приложения:

| Продукт из основного документа | Номер(а) сертификата(ов) | Подтверждённые классы | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| NEWTONE (премиальная) | RU Д-RU.PA01.B.00924/23 (NEWTONE INTERIO) RU Д-RU.PA01.B.00925/23 (NEWTONE LOTUS 3) RU Д-RU.PA01.B.00923/23 (NEWTONE LOTUS 20) RU Д-RU.RA01.B.00926/23 (NEWTONE LOTUS 7) | Г1, В1, Д2, Т2, РП1 | ✅ Подтверждено сертификатами на 4 модификации |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная | RU Д-RU.PA01.B.00164/23 (ОРЕОЛ белая моющаяся) | КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1) | ✅ Подтверждено |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся | RU Д-RU.PA01.B.00164/23 (ОРЕОЛ белая моющаяся ВД полиакриловая) RU Д-RU.RA01.B.03124/21 (Краска интерьерная моющаяся) | КМ1 (Г1, В1, Д1/Д2, Т1/Т2, РП1) | ✅ Подтверждено |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил потолок | RU Д-RU.PA01.B.00164/23 (ОРЕОЛ белая моющаяся ВД полиакриловая) | КМ1 | ✅ Подтверждено |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная | RU Д-RU.RA01.B.03123/21 (Краска фасадная) | Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (КМ1) | ✅ Подтверждено |
| Эмаль для радиаторов акриловая | — | Г1, В1, Д2, Т2 (по типичным показателям) | ⚠️ Нет отдельного сертификата в наборе |
| Эмаль акриловая универсальная | RU Д-RU.RA01.B.00950/26 (Эмаль акриловая матовая) RU Д-RU.PA01.B.01134/26 (Эмаль акриловая глянцевая) RU Д-RU.RA01.B.00723/24 (Эмаль СТО 05744283-136-2018) | Г1, В1/В2, Д1/Д2, Т1/Т2 | ✅ Подтверждено (3 сертификата) |

4. Уточнения к таблицам основного документа

На основе реальных сертификатов следует внести следующие корректировки в основной документ:

📌 ТАБЛИЦА #2 (продукты Эмпилс и классы пожароопасности):

УТОЧНЕНИЯ:

1. NEWTONE — фактический класс по сертификату: Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (НЕ Д1, Т1, как было указано)
2. ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная (белая моющаяся ВД полиакриловая) — КМ1 = Г1, В1, Д1, Т1, РП1 (ЛУЧШЕ, чем было указано)
3. ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная — фактический класс: Г1, В1, Д2, Т2, РП1 = КМ1 (НЕ В2, как было указано)
4. Эмаль акриловая универсальная (матовая) — фактический класс: Г1, В2, Д2, Т2 (В2 — НЕ В1!)

📌 ТАБЛИЦА #6 (матрица соответствия):

УТОЧНЕНИЯ:

1. ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная — действительно подходит для жилых зданий, так как имеет В1 (по сертификату), а не В2, как предполагалось ранее
2. Эмаль акриловая матовая — НЕ подходит для путей эвакуации (имеет В2), только для квартир

📌 ВАЖНЫЕ НАХОДКИ:

✅ ВСЕ сертификаты NEWTONE (LOTUS 3, 7, 20, INTERIO) подтверждают класс Г1, В1, Д2, Т2, РП1
✅ ОРЕОЛ ДИСКОНТ (белая моющаяся) имеет класс КМ1 — самый безопасный (Д1, Т1 лучше, чем у NEWTONE)
✅ Огнезащитная пропитка ББ-11 (для древесины) — это НОВЫЙ продукт с сертификатом ТР ЕАЭС 043-2017
✅ Эпоксидный компаунд EMPILS E 608 (для полов) — НОВЫЙ продукт с классом Г1, В1, Д1, Т1, РП1

5. Рекомендации

1. 📋 ОБНОВИТЬ ТАБЛИЦУ ПРОДУКТОВ В ОСНОВНОМ ДОКУМЕНТЕ:
   • Указать точные номера сертификатов
   • Указать даты окончания действия
   • Уточнить классы пожароопасности по сертификатам

2. 🆕 ДОБАВИТЬ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ:
   • Огнезащитная пропитка ББ-11 (для древесины, класс Г1, В1, Д1, Т1, РП1) — для повышения класса пожаробезопасности деревянных поверхностей под ВД-эмаль
   • Эпоксидный компаунд EMPILS E 608 (для полов, класс Г1, В1, Д1, Т1, РП1) — для напольных покрытий с высокой пожаробезопасностью

3. ⚠️ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ:
   • Эмаль акриловую матовую «ОРЕОЛ» (имеет класс В2 — не подходит для путей эвакуации)
   • Эмаль СТО 05744283-136-2018 (имеет класс В2)

4. ✅ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ:
   • NEWTONE LOTUS 3, 7, 20, INTERIO (класс Г1, В1, Д2, Т2, РП1)
   • ОРЕОЛ ДИСКОНТ белая моющаяся ВД полиакриловая (КМ1 = Г1, В1, Д1, Т1, РП1)
   • Эмаль акриловая глянцевая «ОРЕОЛ» (Г1, В1, Д1, Т1)
   • Краска интерьерная моющаяся СТО 134-2018 (КМ1)

5. 📊 ОБНОВИТЬ СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ:
   • До 17 этажей — NEWTONE и ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся (КМ1)
   • До 9 этажей — все продукты, включая эмали с классом В2
   • Выше 17 этажей — только негорючие материалы (НГ)

6. Источники сертификатов

1. Сертификат соответствия ТР № 123-ФЗ Компаунд эпоксидный «EMPILS» Е 608 СТО 174-2023 — ООО «Пожарная Сертификационная Компания»

2. Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043-2017 на Раствор водный ББ-11 (1 и 2 гр) ГОСТ 28815-2018 — ООО «Пожарная Сертификационная Компания»

3. Декларация о соответствии № RU Д-RU.RA01.B.00950/26 на Эмаль акриловую матовую СТО 05744283-062-2010 — ООО «Центр подтверждения соответствия «Норматест»

4. Декларация о соответствии № RU Д-RU.PA01.B.01134/26 на Эмаль акриловую глянцевую СТО 05744283-062-2010

5. Декларация о соответствии № RU Д-RU.RA01.B.00723/24 на Эмаль СТО 05744283-136-2018

6. Декларация о соответствии № RU Д-RU.PA01.B.00164/23 на Краску для стен и потолков ОРЕОЛ белую моющуюся ВД полиакриловую ТУ 2316-228-05744283-2005

7. Декларация о соответствии № RU Д-RU.PA01.B.00229/22 на Эмаль для пола акриловую полуматовую СТО 05744283-060-2010 — Центр сертификации «ТАТСЕРТ»

8. Декларация о соответствии № RU Д-RU.PA01.B.00924/23 на Краску моющуюся интерьерную ВД латексную матовую «NEWTONE INTERIO» СТО 096-2013

9. Декларация о соответствии № RU Д-RU.PA01.B.00925/23 на Краску моющуюся интерьерную ВД латексную глубокоматовую «NEWTONE LOTUS 3» СТО 096-2013

10. Декларация о соответствии № RU Д-RU.PA01.B.00923/23 на Краску моющуюся интерьерную ВД латексную полуматовую «NEWTONE LOTUS 20» СТО 096-2013

11. Декларация о соответствии № RU Д-RU.RA01.B.00926/23 на Краску моющуюся интерьерную ВД латексную матовую «NEWTONE LOTUS 7» СТО 096-2013

12. Декларация о соответствии № RU Д-RU.RA01.B.03123/21 на Краску фасадную СТО 135-2018

13. Декларация о соответствии № RU Д-RU.RA01.B.03124/21 на Краску интерьерную моющуюся СТО 134-2018